通过console线登录设备的方法

1、组网及说明：

路由器console-----console线缆---------PC

2、常见的应用场景：

（1）MSR/MER设备无法登录WEB页面；

（2）ER/MER设备忘记登录密码，需要使用console口来恢复默认密码；

（3）ER/MER设备需要恢复出厂设置。

3、登录设备步骤如下：

（1）环境搭建及连接方式：

①需要的工具及软件

Console线：台式机通常自带COM口，连接线缆的DB9串口；笔记本，则可以使用USB转RJ45调试线调试线，连接方法见下文。部分产品发货自带Console线，若发货未带，需和 USB转RJ45调试线 一样由用户去电脑城或网上购买备用。

终端软件：

1）以SecureCRT软件为例（还可选用MobaXterm软件等，win7以上电脑均支持安装，可自行在网上下载）

2）超级终端（不常用，Win-XP等老系统自带）

②连接方法

Console连接电脑和设备，如下图所示（以笔记本电脑为例）：

电脑侧：使用USB转RJ45调试线 的USB接口。

设备侧：设备上的“console”口连接 USB转RJ45调试线 的RJ45口，如下图所示：

③ SecureCRT软件登录连接方法：

1）确定COM口编号：

右击“计算机”选择“属性”，在弹出的对话框中点击“设备管理器”，然后在弹出的“设备管理器”对话框中点击“端口”，即可查看电脑的COM口编号，本例中为COM5。

注意：笔记本需要连接USB接口并安装驱动后方可识别该COM口。

2）连接设置：

在PC上双击运行第三方终端仿真程序软件，选择“文件 > 快速连接”进行以下配置：

协议：Serial；

端口：COM5；

波特率：9600；

数据位：8；

奇偶校验：无；

停止位：1；

数据流控制取消所有勾选。

点击连接，进入下图对话框，标签前面显示绿色，敲回车键后出现字符提示，且可以正常输入字符，连接设备成功。

3）如果需要收集和记录大量操作过程，选择“文件 > 记录会话”功能，并设置保存在本地电脑上的路径和文件名。

4、具体解决方案：

（1）无法登录设备的WEB页面；

①使用console线通过Console 口下的<h3c> ip address 命令来查看当前路由器的管理IP地址，核对登录使用的路由器管理地址是否正确；

②使用console线连接到设备，命令行下输入restore default 命令并回车，确认后，路由器将恢复到出厂设置并重新启动。然后再配置跟WEB相关的命令行。

（2）设备忘记登录密码，需要使用console口来恢复默认密码；

ER设备：

console登录设备，命令行输入password命令并回车，按照系统提示，提示：enter new password（输入新密码），则可以直接输入新密码，并重新输入一次确认即可。

MER设备：可以通过恢复出厂配置来重新登录设备。

①若设备前面板上存在RESET按钮，可通过按下RESET按钮来恢复设备的出厂配置。MER3220路由器需长按RESET按钮10秒钟以上，MER5200路由器需长按RESET按钮4秒钟以上，设备将立刻恢复出厂配置并重新启动。

②若设备前面板上不存在RESET按钮。Console线登录设备或者是Telnet到设备，执行restore factory-default命令，确认执行该命令后，设备将恢复到出厂设置并重新启动。

MSR/SR66设备：（注意：无论采用哪种处理方式，都需要重启设备，会导致当前业务中断）：先“查看密码恢复功能的使能情况”，然后采取具体的处理方式。具体如下：

①查看密码恢复功能的使能情况

重启设备，在配置终端的屏幕上首先将显示：

System is starting

Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU

Press Ctrl+T to start heavy memory test

Booting Normal Extended BootWare

The Extended BootWare is self-decompressing....Done

***************************************************************************

*                  H3C MSR36-40 BootWare, Version 1.11                     *

**************************************************************************

Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.

Compiled Date: May 13 2013

CPU ID:0x2

Memory Type:DDR3 SDRAM

Memory Size:2048MB

BootWare Size:1024KB

Flash Size: 8MB

cfa0 Size:247MB

CPLD Version:2.0

PCB Version: 2.0

BootWare Validating

Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...

进入BootWare主菜单，在显示信息中可以查看是否使能密码恢复功能。

Password recovery capability is enabled     密码恢复功能已启用

Note: The current operating device is cfa0

Enter < Storage Device Operation > to select device

②以忽略系统当前配置的方式启动

重启设备进入BootWare主菜单，选择<6>，即以忽略系统当前配置的方式启动，此时设备不会删除上次启动时加载的配置文件。

===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================

|<1> Boot System

|<2> Enter Serial SubMenu

|<3> Enter Ethernet SubMenu

|<4> File Control

|<5> Restore to Factory Default Configuration

|<6> Skip Current System Configuration

|<7> BootWare Operation Menu

|<8> Skip Authentication for Console Login

|<9> Storage Device Operation

|<0> Reboot

===========================================================================

Ctrl+Z: Access EXTEND ASSISTANT MENU

Ctrl+F: Format File System

Enter your choice(0-9): 6

系统出现如下提示表明已经设置成功

Flag Set Success.

当再次出现BootWare主菜单时，选择<1>，设备开始启动。

重启设备后，设备的配置为空，用户可以在系统视图下配置回滚恢复原有配置，如下配置表示将当前配置回滚到配置文件startup.cfg中的配置状态。如果用户不想恢复原有配置，请跳过此步骤。

<H3C> system-view

[H3C] configuration replace file cfa0:/startup.cfg

Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N

Info: Now replacing the current configuration. Please wait...

Info: Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.

在系统视图下设置新的CONSOLE口的登录认证模式和密码，例如：设置CONSOLE口验证方式为密码验证，且以明文方式设置CONSOLE口的密码为123456。

<H3C> system-view

[H3C] line aux 0

[H3C-line-aux0] authentication-mode password

[H3C-line-aux0] set authentication password simple 123456

说明：

对于MSR 2600、MSR 3600路由器，Console口和AUX口合一，请使用line aux 0命令进入CON/AUX口配置视图；对于MSR 5600路由器，具有独立的Console口，请使用line console 0命令进入Console口配置视图；使用命令set authentication password { cipher | simple } password以明文或密文方式设置的密码，均以密文方式保存在配置文件中。

保存新配置：[H3C-line-aux0] save

说明：

修改用户口令后应执行save命令，以保存修改。建议用户将所作的修改保存到默认的配置文件。

③清除系统当前配置的Console口登录认证密码

重启设备进入BootWare主菜单选择<8>，在设备启动时，仅清除当前配置的Console登录认证密码，此时设备不会删除上次启动时加载的配置文件。

===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================

|<1> Boot System

|<2> Enter Serial SubMenu

|<3> Enter Ethernet SubMenu

|<4> File Control

|<5> Restore to Factory Default Configuration

|<6> Skip Current System Configuration

|<7> BootWare Operation Menu

|<8> Skip Authentication for Console Login

|<9> Storage Device Operation

|<0> Reboot

===========================================================================

Ctrl+Z: Access EXTEND ASSISTANT MENU

Ctrl+F: Format File System

Enter your choice(0-9): 8

系统出现如下提示信息表明清除Console口登录认证密码成功。

Clear Image Password Success!

当再次出现BootWare主菜单时，选择<1>，设备开始启动。

重启设备后，可以在系统视图下设置新的Console口登录认证模式和密码，例如：设置Console口验证方式为密码验证，且以明文方式设置Console口的密码为123456。

保存新配置。（操作说明同②）

④恢复出厂配置

如果关闭了密码恢复功能，可以重启设备进入BootWare主菜单选择<5>，即恢复设备的出厂配置，此时设备会自动删除上次启动时使用的配置文件。

注意：恢复出厂配置时，如果设备上同时设置了主用启动配置文件和备用启动配置文件，系统会将这两个文件同时删除。

===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================

|<1> Boot System

|<2> Enter Serial SubMenu

|<3> Enter Ethernet SubMenu

|<4> File Control

|<5> Restore to Factory Default Configuration

|<6> Skip Current System Configuration

|<7> BootWare Operation Menu

|<8> Skip Authentication for Console Login

|<9> Storage Device Operation

|<0> Reboot

===========================================================================

Ctrl+Z: Access EXTEND ASSISTANT MENU

Ctrl+F: Format File System

Enter your choice(0-9): 5

系统出现如下提示信息，表明已经设置成功。

The current mode is no password recovery. The configuration files will be

deleted, and the system will start up with factory defaults, Are you sure to

continue?[Y/N]Y

Setting...Done.

当再次出现BootWare主菜单时，选择<1>，设备开始启动。

重启设备后设备恢复出厂配置，在系统视图下可以设置新的Console口密码或Super Password，具体方法请参见②/③。

保存新配置。

SR88设备：

①当用户忘记用户级别切换密码或者忘记Console口登录认证密码，会导致无法操作或登录设备。在丢失密码的情况下，可通过如下操作进入BootWare扩展段菜单：

·通过Console口连接设备、并对设备进行断电重启。

·在设备启动过程中，根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单。

②为了保证用户能够对设备进行正常登录、配置，用户可进入BootWare扩展段菜单，设置设备下次启动时采取以下方式进入CLI命令行：

·当用户丢失console口认证密码时，可以选择跳过console口认证或者跳过配置文件选项来进入CLI命令行。

·当用户忘记用户级别切换密码时，可以选择恢复设备的出厂配置或者跳过配置文件来进入CLI命令行。

③密码恢复功能的开启/关闭会影响BootWare菜单选项：

·当密码恢复功能处于开启状态可以选择跳过console口认证，跳过配置文件；

·当密码恢复功能处于关闭状态可以选择恢复出厂配置。

（3）ER/MER设备需要恢复出厂设置。

ER设备：console登录设备，命令行输入restore default 命令并回车，确认后，路由器将恢复到出厂设置并重新启动。

MER设备：console登录设备，命令行输入restore factory-default命令并回车，确认后，路由器将恢复到出厂设置并重新启动。