- 开始

# 无线控制器license控制了AP上线数量，license安装、卸载、迁移、时效等因素都会影响AC对AP的管理，情况严重时可能造成断网，所以务必小心操作。无线AP license的故障定位思路是：

# 首先，判断license是否正确安装。

# 其次，判断license是否生效。

# 然后，查看license是否够用。

# 最后，收集好操作记录以及截图等信息。

# 二、流程图相关操作说明：

- 查看License是否正确安装

对于V7平台无线控制器而言，将用户在官网申请得到后缀为.ak的激活文件导入设备中，然后在设备的系统视图下执行安装命令，如果是V5的license不存在ak文件，直接安装激活码。V7的license安装之后直接生效，V5的license安装之后必须重启设备才能生效。

命令：license activation-file install xxxx.ak slot 1（V7的license）

license activation-key install ? （V5的license）

STRING<1-256>  Activation key in the format

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx（V5的“七段式”license）

例如：如果安装出错，系统会出现报错，否则视为安装成功。

[AC]license activation-file install xxxxxxxxxx.ak 
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Failed. 
Invalid activation file.

# 注意：安装新license会基于单机规格进行判断，只要现有license安装数小于设备单机的最大支持AP数，能安装新的license，并且新license步长上不做限制；如现有安装license总数等于或大于单机最大支持AP数，则不能再安装新的license。license总数超过单机的情况下，设备能上线的数量还是受单机上线最大AP数限制，所以总数大于单机数的情况，在单机组网下针对AP上线的意义不大，但在IRF下可以分享给其他的成员AC上线AP使用。

- 确认License是否匹配当前设备

对于同一台AC来说，若注册了未使用的V5 license，当该设备升级V7后已经安装的V5 license可以继续使用。但不是说V5的license可以先卸载，然后设备升级V7后重新安装。因为存在迁移和共享的一些限制，V7的无线控制器不推荐安装新的V5 license。

对于V7无线控制器可以通过命令查看ak文件是否匹配当前设备。

命令：display license device-id slot 1

例如:显示当前设备的信息，与ak文件名的前20位进行比较判断是否适用于当前设备，V5 license则是查看规格列表该AC型号是否支持所要安装license的bom编码。

<AC>display license device-id slot 1

SN: 210235A1GDH147000007

SN CHECK_SUM: B4D2A39E

Device ID: cfa0:/license/210235A1GDH147000007.did

- 确认ak文件没有被编辑过

# 无线控制器ak激活文件进行过加密处理，任何对文件的编辑都能导致文件验证失败。以下几种操作都可能会使得ak文件失效导致license安装失败：

- 文本编辑器打开ak文件再保存。

- 对该文件进行重命名操作。

- 在下载license ak文件过程中，文件被第三方软件或浏览器窜改。

- 在上传license ak文件到无线控制器的过程中，文件被第三方FTP/TFTP软件窜改。

# 若是ak文件被篡改过在安装时会报错，提示无效的激活文件。例如：

[AC]license activation-file install flash:/license/ 210235A1JMC1740000232017052413122742883.ak 
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Failed. 
Invalid activation file.

# 解决方法：从设备上把有问题的ak文件下载到本地，与license网站邮件发出的原始ak文件进行二进制比较是否一致，或者比较两个文件的md5是否一致。由于已激活license并已下载过ak文件，无法重新提交设备信息再获取一次ak文件，只能填工作联络单，联系供应链获取正常的ak文件。

- 查看License是否生效。

# 在AC上通过命令display license可以查看安装的license是否生效。

<AC>display  license

Slot 1:

cfa0:/license/210231A5ASB1680000052016082614021497192.ak

Feature: APMGR

Product Description: Enhanced Access Controller License,512 APs,for Verticals,for V7

Registered at: 2016-08-26 14:20:59

License Type: Permanent

Current State: In use

# Feature和Product Description识别显示正常、Current State处于in use状态则表示license正常生效。也有多种原因可能造成license不生效最典型的就是临时license时效到期，日常巡检中请多关注，另外license被卸载或者ak文件丢失也会造成license失效。

# 若是将AC格式化之后ak文件丢失，重新导入版本后，忘记把ak文件放置在license目录下。此时如果重新注册license就会提示已经注册成功，但不会自动复制ak文件到license目录下，则会出现如下提示，例如：

<AC>display  license

Slot 1:

cfa0:/license/210231A5ASB1680000052016082614021497192.ak

Feature: -

Product Description: -

Registered at: 2016-08-26 14:20:59

License Type: Permanent

Current State: In use

# 这种情况下通过命令display license看到的状态是In use，但其他信息Feature和Product Description均显示不正常，且dis wlan ap all也看不到license可支持的AP数。解决办法一般是手动把对应的ak文件放置到license目录下，并且重新启动设备就会恢复正常。因此，为了避免这种情况的发生强烈建议在格式化AC之前先把ak文件另外保存一份，以免丢失。

- 查看临时License有效时长。

# 在AC上通过命令display license可以查看临时license的有效时长。

<AC>display  license

Slot 1:

cfa0:/license/210235A1AMB1570000052015091410025584386.ak

Feature: APMGR

Product Description: Enhanced Access Controller License,128 APs,for Verticals,for V7

Registered at: 2015-09-14 10:04:09

License Type: Trial (days restricted)

Trial Time Left (days): 353			---剩余有效期

Current State: In use

license Type中Trial 表示临时license，Permanent表示永久license。Trial Time Left代表临时license的剩余有效期。为了防止临时license到期影响客户业务，日常巡检中需要注意这方面。

一般情况下临时license到期后，当前在线AP不会下线，可以正常使用，直至AP下线后再次上线将会无法上线。

- 确认该License没有被卸载

# 在AC上通过命令display license可以查看license的状态。

<AC>display license

Slot 1:

cfa0:/license/210231A1USB1610000282016110922342572814.ak

Feature: APMGR

Product Description: Enhanced Access Controller License,128 APs,for Verticals,for V7

Registered at: 2016-11-15 17:40:48

License Type: Permanent

Current State: Uninstalled

Uninstall Key: BntS-t$dY-JYnL-uEqa-STP7-yM8u-ULcb-nyFE

Uninstall Date: 2016-11-15 17:48:26

# 可以看到当前状态是Uninstalled,同时可以看到卸载码和卸载日期，卸载码主要用于在官网进行卸载。值得注意的是：卸载一般用于license迁移，不要随意卸载。

- 查看License文件夹中存在对应的ak文件

# 在AC上通过命令dir license可以查看license文件夹中的ak文件是否对应存在。

<AC1>dir license/

Directory of cfa0:/license

0 -rw-     1027 Feb 28 2016 12:34:18   210231A1USB161000028.did

1 -rw-     2572 Feb 28 2016 14:13:50   210231A1USB1610000282016022814112241723.ak

若是license文件夹中的ak文件丢失会导致license失效，因此强烈建议对ak文件进行备份，防止清空flash导致ak文件丢失。如果格式化flash之后，只要重新上传ak文件到文件系统根目录的/license/文件夹目录下并且重启设备就可以恢复。同时禁止用rename命令修改ak文件的名称，否则容易造成与AC已注册license无法对应的问题，最终导致license不生效。而对于V5的license不存在这个问题，因为这是直接下发到设备硬件中。

- 查看License数量

在AC上通过命令display wlan ap all查看剩余license是否足够AP注册。

<AC>display wlan ap all

Total number of APs: 2042

Total number of connected APs: 2003

Total number of connected manual APs: 2003

Total number of connected auto APs: 0

Total number of connected common APs: 0

Total number of connected WTUs: 1890

Total number of inside APs: 0

Maximum supported APs: 3072

Remaining APs: 1182

Total AP licenses: 831

Remaining AP licenses: 358.50

注意：普通ap注册占用1个license，终结者分体占用四分之一个license（本体注册不占用license），所以有时候剩余license会显示0.25、0.5、0.75等字样，无需担心。终结者专用wtu license也会除以4显示，比如支持500wtu的license，系统计算时按照500/4=125叠加显示。

- 检查IRF情况

V7平台无线控制器使用V7 license可以支持license pool特性，即IRF组网下实现主备license相加，例如AC1自身安装了100个 V7 license，AC2自身安装了1024个 V7 license，则IRF堆叠成功后，总的license是1124；如果使用V5 license，则延续V5 1+1热备的要求，只能二者取小，例如AC1自身安装了100个 V5 license，AC2自身安装了1024个 V5 license，则IRF堆叠成功后，总的license是100。

- 检查License共享

从R5217P01版本开始进行支持，并且只在WX3500H以上放开支持。

主要有双机模式（两台设备）和N+1模式（3台设备以上）。

双机模式，两台设备license累加，一个设备异常后，累加的license能力只能保持30天，供另外一台设备备份接入。

N+1模式，其中的1给其他设备做备份，N之间不做共享。1上的license能力包括前面的N台能力+本身安装的license能力，N之中的一台或者多台设备异常，只要1上有上线能力，就可以在1上进行上线做备份。1在备份情况下，原来的N异常恢复情况下，如果1+N的上线设备大于总license的情况，会踢部分AP下线以满足license限制要求。

- 收集好操作记录以及截图等信息

除了以上情况之外，需要现场工程师收集好操作记录以及截图等相关信息，返回无线工程师分析。不过有以下几种情况，可以进入bpm系统，提交工作联络单，申请后台解绑，重新获得ak文件。例如：

- 客户反馈从官网申请了授权，但是ak文件导入设备又出异常问题。

- 客户把授权文件打开或者编辑过命名，导致install加载失败uninstall又不支持，无法获得卸载码，客户没有办法自行去官网申请卸载。

- 客户把邮箱写错了导致授权文件无法获得。