配置IP限速

配置需求

对指定接口或指定用户的流量进行带宽管理。

配置准备

配置IP限速前，请先在[网络设置/外网配置]配置页面上的“WAN配置”页签中设置线路的上下行带宽。如没有预先配置，也可以在“流量限制”配置项处点击“设置”链接，跳转到WAN配置页面配置当前线路的上下行带宽。

配置步骤

单击导航树中[上网行为管理/带宽管理]菜单项，进入带宽管理配置页面。

在“IP限速”页签下，点击<添加>按钮，弹出新建IP限速对话框。

在“应用接口”配置项处，选择接口，设备将基于该接口进行带宽管理。

在“用户范围”配置项处，选择地址组，设备将仅对该地址组内的成员进行带宽管理。

在“流量限制”配置项处，分别配置如下参数。

  - 当前线路上行带宽：请根据运营商提供的实际上行带宽配置当前线路上行带宽。

  - 当前线路下行带宽：请根据运营商提供的实际下行带宽配置当前线路下行带宽。

上传带宽：指定地址组内的用户上传方向的最大带宽值。

下载带宽：指定地址组内的用户下载方向的最大带宽值。

流量分配方式：设置流量的分配方式，包括如下类型：

共享式：分配的带宽为总带宽，由所有用户平均分配。

独占式：分配的带宽为单用户的带宽，由单个用户独享。

在“弹性共享”配置项处，设置当用户实际流量带宽超过流量限制配置的带宽时，最大可以共享当前线路上下行带宽的百分比。流量分配选择共享式时，可根据需要配置该参数。。

在“限制时段”配置项处，设置IP限速的生效时间段。

点击<确定>按钮，完成新建IP限速。