修改多WAN策略

注意事项

只有多WAN场景可以进行本页面的配置。

配置步骤

单击导航树中[网络设置/外网配置]菜单项，进入外网配置页面。

单击“修改多WAN策略”页签，进入修改多WAN策略配置页面。

根据实际应用，对多WAN策略进行修改：

如果多WAN属于相同的运营商，建议选择“平均分配负载分担”或“带宽比例负载分担”。如果多WAN链路的带宽一致，建议选择“平均分配负载分担”，否则选择“带宽比例负载分担”，并设置分配链路带宽比例。配置设备双WAN口上网时，如果WAN1和WAN2带宽比例设置为0：1，此时所有流量仅通过WAN2口转发。

如果多WAN属于不同的运营商，建议选择“基于运营商的负载分担”或“多链路高级负载分担”。如果每个运营商提供的链路带宽一致，建议选择“基于运营商的负载分担”，否则选择“多链路高级负载分担”，并设置分配链路带宽比例。

为了保持网络的稳定性，可以进行链路备份，选择“主链路（请选择作为主链路的WAN接口）”以及对应的“WANn”，然后选择备份链路的“WANm”。注意n和m不能一致，否则不能实现链路备份。若所选的主链路已开启链路探测功能（在外网配置-WAN配置中配置），系统会根据链路的探测结果更换实际生效的主链路；若所选的主链路未开启链路探测功能，系统会根据接口物理状态更换实际生效的主链路。

点击<应用>按钮，完成多WAN策略修改。