H3C S10500 V7交换机常用MIB清单

| 拟制 Prepared by | L3交换机 | Date 日期 | 2015-07-30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 Reviewed by | L3交换机 | Date 日期 | 2015-08-15 |
| 批准 Approved by | L3交换机 | Date 日期 | 2015-08-20 |

杭州华三通信技术有限公司

版权所有  侵权必究

All rights reserved

目录

H3C S10500 V7交换机常用MIB清单	1

1	获取设备系统信息	6

1.1	获取设备系统描述	6

1.2	获取设备ObjectID	6

1.3	获取设备启动时间	6

1.4	获取设备联系信息	6

1.5	获取设备名称	7

1.6	获取设备联系地址	7

1.7	获取设备操作系统版本	7

1.8	获取堆叠或非堆叠设备型号	7

1.9	获取设备系统软件版本	8

1.10	获取设备管理IP地址	8

1.11	单板名称与OID之间的对应关系	8

1.12	获取设备上单板信息	10

1.13	获取主控板的槽位号	10

1.14	H3C与HP品牌的差异	11

2	获取端口属性	12

2.1	获取端口名称	12

2.2	获取端口描述	12

2.3	获取端口速度	13

2.4	获取端口管理状态	13

2.5	获取端口运行状态	14

2.6	获取端口入方向错包数	14

2.7	获取端口出方向错包数	14

2.8	获取端口入方向字节数	15

2.9	获取端口出方向字节数	15

2.10	获取端口入方向单播报文数	15

2.11	获取端口入方向组播报文数	16

2.12	获取端口入方向广播报文数	16

2.13	获取端口出方向单播报文数	16

2.14	获取端口出方向组播报文数	17

2.15	获取端口出方向广播报文数	17

2.16	端口入/出方向实际速率/错包率计算方法	17

2.17	逻辑端口号与端口索引的对应关系	18

3	获取接口IP属性	18

3.1	获取所有接口IP	18

3.2	获取所有接口IP掩码	18

3.3	获取VLAN接口的主IP	19

3.4	获取VLAN接口的主IP掩码	19

3.5	获取VLAN接口与端口索引之间的对应关系	20

3.6	获取VLAN接口的主/从IP	20

3.7	获取VLAN接口的主/从IP掩码	21

3.8	获取VLAN描述信息	22

4	获取路由相关信息	22

4.1	获取路由的目的网段/下一跳/出接口信息	22

4.2	获取路由表项的metric值	23

4.3	获取路由表项协议类型	23

5	获取OSPF相关信息	24

5.1	获取OSPF接口IP	24

5.2	获取OSPF接口对应的Area	24

5.3	获取OSPF接口对应的Cost	24

6	获取转发相关表项	25

6.1	ARP表	25

6.2	MAC表	25

7	获取实体相关信息	27

7.1	获取实体描述信息	27

7.2	获取实体名称信息	29

7.3	获取实体硬件类型	31

7.4	获取实体软件版本	31

7.5	获取实体序列号	32

7.6	获取实体厂商	34

7.7	获取实体生产日期	36

7.8	获取实体型号	38

7.9	获取单板CPU利用率	40

7.10	获取单板内存利用率	42

7.11	获取单板上各个传感器的温度信息	45

7.12	根据槽位号与实体索引之间的对应来获取CPU和内存利用率	47

7.13	在R1231及其以后版本上获取主用主控板的CPU和内存利用率	54

7.14	在R1335及其以后版本上获取所有单板的CPU和内存利用率	55

8	VLAN与端口对应关系	56

8.1	获取ACCESS端口属于的VLAN可以通过查看vlan内端口方式获取。	56

8.2	获取Trunk口属于的VLAN	56

8.3	获取Hybrid口属于的VLAN	58

9	聚合组与端口对应关系	59

9.1	获取聚合组与端口对应关系	59

10	通过LLDP获取对端设备信息	60

10.1	通过LLDP获取对端设备型号	60

10.2	通过LLDP获取对端设备名称	61

10.3	通过LLDP获取对端设备端口	61

10.4	通过LLDP获取对端设备MAC	61

10.5	通过LLDP获取对端设备IP	62

11	获取光模块信息	62

11.1	获取光模块硬件类型	62

11.2	获取光模块类型	62

11.3	获取光模块波长	63

11.4	获取光模块厂商	63

11.5	获取光模块序列号	63

11.6	获取光纤直径	63

11.7	获取光模块传输距离	64

11.8	获取光模块诊断功能	64

11.9	获取光模块发光功率	64

11.10	获取光模块最大发光功率	65

11.11	获取光模块最小发光功率	65

11.12	获取光模块收光功率	65

11.13	获取光模块最大收光功率	66

11.14	获取光模块最小收光功率	66

11.15	获取光模块温度	66

11.16	获取光模块电压	67

11.17	获取光模块偏移电流	67

12	接口板转发芯片峰值利用率	67

12.1	获取接口板芯片通道入方向利用率	67

12.2	获取接口板芯片通道出方向利用率	68

12.3	获取接口板芯片通道入方向利用率峰值	68

12.4	获取接口板芯片通道入方向利用率峰值时间	68

12.5	获取接口板芯片通道出方向利用率峰值	69

12.6	获取接口板芯片通道出方向利用率峰值时间	69

13	接口板ACL资源利用率	69

13.1	获取接口板芯片与端口范围的对应关系	70

13.2	获取接口板芯片ACL资源总数	70

13.3	获取接口板芯片保留ACL资源	71

13.4	获取接口板芯片已配置的ACL资源	71

13.5	获取接口板芯片ACL资源利用率	72

14	获取启动文件信息	72

14.1	获取启动文件名	72

14.2	获取启动文件大小	72

14.3	获取启动文件路径	73

14.4	获取启动文件类型	73

15	获取配置文件信息	73

15.1	获取配置文件名	73

15.2	获取配置文件大小	74

15.3	获取配置文件路径	74

16	获取flash和cf中所有文件信息	74

16.1	获取flash和cf中所有文件的文件名	75

16.2	获取flash和cf中所有文件的大小	75

16.3	获取flash和cf中所有文件的状态	75

17	追加和备份配置	76

17.1	追加和备份配置的MIB节点	76

17.2	查看追加和备份配置结果的MIB节点	77

17.3	用FTP协议给设备追加配置，并查看结果	77

17.4	用TFTP协议给设备备份配置，并查看结果	79

18	获取Sflow信息	80

18.1	获取Sflow版本	80

18.2	获取Sflow客户端地址类型	81

18.3	获取Sflow客户端地址	81

19	获取电源和风扇状态	81

19.1	获取电源模块的状态	81

19.2	获取风扇的状态	81

本文档的所有举例都是用在new风格下完成的，在参考本文档之前，请先确认设备的MIB风格。

[S10500 V7] display mib-style

Current MIB style: new

Next reboot MIB style: new

- 获取设备系统信息

  - 获取设备系统描述

设备系统描述的节点名称： sysDescr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.1 获取设备系统描述： 1: sysDescr.0 (octet string) H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.045, Release 7168<0D><0A>H3C S10508<0D><0A>Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. [48.33.43.20.43.6F.6D.77.61.72.65.20.50.6C.61.74.66.6F.72.6D.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.2C.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.20.56.65.72.73.69.6F.6E.20.37.2E.31.2E.30.34.35.2C.20.52.65.6C.65.61.73.65.20.37.31.36.38.0D.0A.48.33.43.20.53.37.35.30.36.45.0D.0A.43.6F.70.79.72.69.67.68.74.20.28.63.29.20.32.30.30.34.2D.32.30.31.35.20.48.61.6E.67.7A.68.6F.75.20.48.33.43.20.54.65.63.68.2E.20.43.6F.2E.2C.20.4C.74.64.2E.20.41.6C.6C.20.72.69.67.68.74.73.20.72.65.73.65.72.76.65.64.2E (hex)] 说明：设备系统描述中包含了设备型号S10508，设备版本号R7168。

  - 获取设备ObjectID

设备ObjectID节点名称： sysObjectID 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.2 获取设备ObjectID信息，默认就是机框类型： 1: sysObjectID.0 (object identifier) hh3c-S10508

  - 获取设备启动时间

设备启动时间的节点名称： sysUpTime 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.3 获取设备启动时间： 1: sysUpTimeInstance (timeticks) 5 days 22h:05m:38s.26th (51153826)

  - 获取设备联系信息

节点名称： sysContact 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.4 获取设备联系信息，默认就是生产该设备的公司名： 1: sysContact.0 (octet string) Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. [48.61.6E.67.7A.68.6F.75.20.48.33.43.20.54.65.63.68.2E.20.43.6F.2E.2C.20.4C.74.64.2E (hex)]

  - 获取设备名称

设备名称的节点： sysName 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.5 获取设备名称： 1: sysName.0 (octet string) S10500V7 [53.37.35.30.30.45.56.37 (hex)] 说明：当前设备名称为S10500V7，它是用户可以配置的。

  - 获取设备联系地址

设备联系地址的节点名称： sysLocation 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.6 获取设备联系地址，默认是Hangzhou, China： 1: sysLocation.0 (octet string) Hangzhou, China [48.61.6E.67.7A.68.6F.75.2C.20.43.68.69.6E.61 (hex)]

  - 获取设备操作系统版本

设备操作系统版本的节点： hh3cLswSysVersion 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.4 获取设备操作系统版本： 1: hh3cLswSysVersion.0 (octet string) 7.1.045 [37.2E.31.2E.30.34.35 (hex)]

  - 获取堆叠或非堆叠设备型号

节点名称： entPhysicalDescr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 获取堆叠设备型号： 1: entPhysicalDescr.1 (octet string) H3C S10508 [48.33.43.20.53.37.35.30.36.45 (hex)] ――表示设备型号为S10508

  - 获取设备系统软件版本

节点名称： hh3cLswSlotSoftwareVersion 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.6 获取设备系统软件版本： 1:hh3cLswSlotSoftwareVersion.0.0(octetstring)7.1.0457168 [37.2E.31.2E.30.34.35.37.31.36.38 (hex)] 说明：索引*.*中的第一个*表示机框号，如果是非堆叠设备则是0，第2个*表示槽位号，每个槽位上的单板都会对应有一个版本号，这些版本号都是一样的。

  - 获取设备管理IP地址

节点名称： hh3cLswSysIpAddr 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.1 获取设备管理IP地址（就是设备上最小vlan配置的ip地址）： 1: hh3cLswSysIpAddr.0 (ipaddress) 1.1.1.2 说明：管理IP地址它跟网管口IP地址没有任何关系，与Loopback口地址也没有关系。

  - 单板名称与OID之间的对应关系

在通过节点hh3cLswSlotType，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.2，获取单板名称时会用到，因为节点hh3cLswSlotType的值是OID，不是单板实际的名称，需要知道单板名称与OID之间的对应关系。

节点名称： hh3cLswSlotType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.2 获取设备管理IP地址（就是设备上最小vlan配置的ip地址）： 1: hh3cLswSlotType.0.0 (integer) type-LSU1SUPA0(1384) 2: hh3cLswSlotType.0.3 (integer) type-LSQU1GP48SE0(1338)

  - 获取主控板的槽位号

节点名称： hh3cLswMainCardBoardStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.17.5.1.1 节点有如下三个值， 1: master(1) ――表示主用主控板 2: standby(2) ――表示备用主控板（即使备用主控板不在位，也会有值） 3: process(3) ――表示接口板或网板（即使接口板或网板不在位，也会有值） 参考MIB节点hh3cLswSlotType，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.2。 获取节点hh3cLswMainCardBoardStatus的信息： 1: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.0 (integer) master(1) 2: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.1 (integer) process(3) 3: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.2 (integer) process(3) 4: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.3 (integer) process(3) 5: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.4 (integer) process(3) 6: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.5 (integer) process(3) 7: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.6 (integer) process(3) 8: hh3cLswMainCardBoardStatus.0.7 (integer) process(3) 9: hh3cLswSysIpAddr.0 (ipaddress) 1.1.1.2 10: hh3cLswSysIpMask.0 (ipaddress) 255.255.255.0)

- 获取端口属性

  - 获取端口名称

节点名称： ifDescr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 通过这个MIB节点可以获取端口名称和端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，Ten-GigabitEthernet2/0/2的端口索引为4。 获取端口名称： 1: ifDescr.1 (octet string) Bridge-Aggregation100 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.31.30.30 (hex)] 2: ifDescr.2 (octet string) NULL0 [4E.55.4C.4C.30 (hex)] 3: ifDescr.3 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/1 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.31 (hex)] 4: ifDescr.4 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/2 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.32 (hex)] 5: ifDescr.5 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/3 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.33 (hex)] 6: ifDescr.6 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/4 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.34 (hex)] 说明：端口名称是不可以配置的，对于每个端口可以配置端口描述信息，参考端口描述的MIB节点ifAlias，OID：1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18。

  - 获取端口描述

节点名称： ifAlias 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifAlias知道索引为3的端口描述为Connnet_to_S12508_G3/0/1，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口描述为Connnet_to_S12508_G3/0/1。 获取端口描述： 1: ifAlias.1 (octet string) c r i [63.20.72.20.20.69 (hex)] 2: ifAlias.2 (octet string) NULL0 Interface [4E.55.4C.4C.30.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 3: ifAlias.3 (octet string) Connnet_to_S12508_G3/0/1 [43.6F.6E.6E.6E.65.74.5F.74.6F.5F.53.31.32.35.30.38.5F.47.33.2F.30.2F.31 (hex)] 4: ifAlias.4 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/2 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.32.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 说明：端口描述信息是用户可以配置的。

  - 获取端口速度

端口速度有两个MIB节点，推荐用ifHighSpeed（OID:1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15），不推荐用ifSpeed（OID:1.3.6.1.2.1.2.2.1.5），因为ifSpeed不支持10GE及其以上带宽的端口。

节点名称： ifHighSpeed 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHighSpeed知道索引为3的端口速度为10000M（即10G），就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口速度是10000M（即10G）。 获取端口速度： 1: ifHighSpeed.1 (gauge) 0 2: ifHighSpeed.2 (gauge) 0 3: ifHighSpeed.3 (gauge) 10000 4: ifHighSpeed.4 (gauge) 10000

  - 获取端口管理状态

节点名称： ifAdminStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifAdminStatus知道索引为3的端口管理状态是UP的，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口管理状态是UP的。 获取端口管理状态： 1: ifAdminStatus.1 (integer) up(1) 2: ifAdminStatus.2 (integer) up(1) 3: ifAdminStatus.3 (integer) up(1) 4: ifAdminStatus.4 (integer) up(1)

  - 获取端口运行状态

节点名称： ifOperStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifOperStatus知道索引为3的端口运行状态是DOWN的，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口运行状态是DOWN的，比如端口没有接线。 获取端口运行状态： 1: ifOperStatus.1 (integer) down(2) 2: ifOperStatus.2 (integer) up(1) 3: ifOperStatus.3 (integer) down(2) 4: ifOperStatus.4 (integer) down(2)

  - 获取端口入方向错包数

节点名称： ifInErrors 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifInErrors知道索引为3的端口入方向错包数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口入方向错包数为0。 获取端口入方向错包数： 1: ifInErrors.1 (counter) 0 2: ifInErrors.2 (counter) 0 3: ifInErrors.3 (counter) 0 4: ifInErrors.4 (counter) 0

  - 获取端口出方向错包数

节点名称： ifOutErrors 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifOutErrors知道索引为3的端口出方向错包数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口出方向错包数为0。 获取端口出方向错包数： 1: ifOutErrors.1 (counter) 0 2: ifOutErrors.2 (counter) 0 3: ifOutErrors.3 (counter) 0 4: ifOutErrors.4 (counter) 0

  - 获取端口入方向字节数

节点名称： ifHCInOctets 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInOctets知道索引为3的端口入方向字节数为68 bytes，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口入方向字节数为68 bytes。 获取端口入方向字节数： 1: ifHCInOctets.1 (counter64) 0 2: ifHCInOctets.2 (counter64) 0 3: ifHCInOctets.3 (counter64) 68 4: ifHCInOctets.4 (counter64) 68

  - 获取端口出方向字节数

节点名称： ifHCOutOctets 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutOctets知道索引为3的端口出方向字节数为68 bytes，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口出方向字节数为68 bytes。 获取端口出方向字节数： 1: ifHCOutOctets.1 (counter64) 0 2: ifHCOutOctets.2 (counter64) 0 3: ifHCOutOctets.3 (counter64) 68 4: ifHCOutOctets.4 (counter64) 68

  - 获取端口入方向单播报文数

节点名称： ifHCInUcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInUcastPkts知道索引为3的端口入方向单播报文数为1，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口入方向单播报文数为1。 获取端口入方向单播报文数： 1: ifHCInUcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCInUcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCInUcastPkts.3 (counter64) 1 4: ifHCInUcastPkts.4 (counter64) 1

  - 获取端口入方向组播报文数

节点名称： ifHCInMulticastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInMulticastPkts知道索引为3的端口入方向组播报文数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口入方向组播报文数为0。 获取端口入方向组播报文数： 1: ifHCInMulticastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCInMulticastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCInMulticastPkts.3 (counter64) 0 4: ifHCInMulticastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口入方向广播报文数

节点名称： ifHCInBroadcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInBroadcastPkts知道索引为3的端口入方向广播报文数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口入方向广播报文数为0。 获取端口入方向广播报文数： 1: ifHCInBroadcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCInBroadcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCInBroadcastPkts.3 (counter64) 0 4: ifHCInBroadcastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口出方向单播报文数

节点名称： ifHCOutUcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutUcastPkts知道索引为3的端口出方向单播报文数为100，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口出方向单播报文数为100。 获取端口出方向单播报文数： 1: ifHCOutUcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCOutUcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCOutUcastPkts.3 (counter64) 100 4: ifHCOutUcastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口出方向组播报文数

节点名称： ifHCOutMulticastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutMulticastPkts知道索引为3的端口出方向组播报文数为10，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口出方向组播报文数为10。 获取端口出方向组播报文数： 1: ifHCOutMulticastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCOutMulticastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCOutMulticastPkts.3 (counter64) 10 4: ifHCOutMulticastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口出方向广播报文数

节点名称： ifHCOutBroadcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutBroadcastPkts知道索引为3的端口出方向广播报文数为50，就可以知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口出方向广播报文数为50。 获取端口出方向广播报文数： 1: ifHCOutBroadcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCOutBroadcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCOutBroadcastPkts.3 (counter64) 50 4: ifHCOutBroadcastPkts.4 (counter64) 0

  - 端口入/出方向实际速率/错包率计算方法

端口入方向的实际速率＝8×[ifHCInOctets(t1时刻的值)－ifHCInOctets(t2时刻的值)]/(t1-t2) 端口出方向的实际速率＝8×[ifHCOutOctets (t1时刻的值)－ifHCOutOctets (t2时刻的值)]/(t1-t2) 端口入方向错包率＝[ifInErrors(t1时刻)－ifInErrors(t2时刻)]/[ ifInErrors(t1时刻)－ifInErrors(t2时刻)＋ifHCInUcastPkts(t1时刻)－ifHCInUcastPkts(t2时刻)＋ifHCInMulticastPkts(t1时刻)－ifHCInMulticastPkts(t2时刻)＋ifHCInBroadcastPkts(t1时刻)－ifHCInBroadcastPkts(t2时刻)] 端口出方向错包率＝[ifOutErrors(t1时刻)－ifOutErrors(t2时刻)]/[ ifOutErrors(t1时刻)－ifOutErrors(t2时刻)＋ifHCOutUcastPkts(t1时刻)－ifHCOutUcastPkts(t2时刻)＋ifHCOutMulticastPkts(t1时刻)－ifHCOutMulticastPkts(t2时刻)＋ifHCOutBroadcastPkts(t1时刻)－ifHCOutBroadcastPkts(t2时刻)]

  - 逻辑端口号与端口索引的对应关系

节点名称： dot1dBasePortIfIndex 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 获取逻辑端口号与端口索引的对应关系： 1: dot1dBasePortIfIndex.105 (integer) 3 2: dot1dBasePortIfIndex.106 (integer) 4 3: dot1dBasePortIfIndex.107 (integer) 5 4: dot1dBasePortIfIndex.108 (integer) 6 以dot1dBasePortIfIndex.105 (integer) 3为例，逻辑端口号105对应端口索引3，参考获取端口名称章节，知道Ten-GigabitEthernet2/0/1的端口索引为3，Ten-GigabitEthernet2/0/1对应的逻辑端口号为105。 逻辑端口号在获取设备MAC表、vlan与端口的对应关系，LLDP信息时会用到，后面章节会有详细介绍。

- 获取接口IP属性

  - 获取所有接口IP

所有接口IP节点： ipAdEntAddr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 支持各种类型接口，包含接口的主IP地址和从IP地址，获取接口配置的IP： 1: ipAdEntAddr.2.0.0.4 (ipaddress) 2.0.0.4 2: ipAdEntAddr.2.1.1.1 (ipaddress) 2.1.1.1 3: ipAdEntAddr.3.1.1.2 (ipaddress) 3.1.1.2 4: ipAdEntAddr.4.1.1.1 (ipaddress) 4.1.1.1 5: ipAdEntAddr.10.5.0.1 (ipaddress) 10.5.0.1 6: ipAdEntAddr.20.0.0.2 (ipaddress) 20.0.0.2 7: ipAdEntAddr.20.5.0.1 (ipaddress) 20.5.0.1 8: ipAdEntAddr.30.5.0.1 (ipaddress) 30.5.0.1 9: ipAdEntAddr.33.1.1.1 (ipaddress) 33.1.1.1 10: ipAdEntAddr.40.5.0.1 (ipaddress) 40.5.0.1 11: ipAdEntAddr.192.168.213.8 (ipaddress) 192.168.213.8 说明：节点的索引和值是一样的，都是接口的IP地址。

  - 获取所有接口IP掩码

所有接口IP掩码的节点： ipAdEntNetMask 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 支持各种类型接口，包含接口的主IP掩码和从IP掩码，获取接口IP的掩码： 1: ipAdEntNetMask.2.0.0.4 (ipaddress) 255.255.255.255 2: ipAdEntNetMask.2.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 3: ipAdEntNetMask.3.1.1.2 (ipaddress) 255.255.255.0 4: ipAdEntNetMask.4.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 5: ipAdEntNetMask.10.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 6: ipAdEntNetMask.20.0.0.2 (ipaddress) 255.255.255.252 7: ipAdEntNetMask.20.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 8: ipAdEntNetMask.30.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 9: ipAdEntNetMask.33.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 10: ipAdEntNetMask.40.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 11: ipAdEntNetMask.192.168.213.8 (ipaddress) 255.255.255.0 说明：节点的索引表示接口的IP地址，节点的值表示对应的掩码。

  - 获取VLAN接口的主IP

VLAN接口主IP的节点： hh3cdot1qVlanIpAddress 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.2.1.3 仅支持VLAN接口的主IP地址，获取VLAN接口主IP： 1: hh3cdot1qVlanIpAddress.2 (ipaddress) 2.1.1.1 2: hh3cdot1qVlanIpAddress.3 (ipaddress) 3.1.1.2 3: hh3cdot1qVlanIpAddress.4 (ipaddress) 4.1.1.1 4: hh3cdot1qVlanIpAddress.105 (ipaddress) 10.5.0.1 5: hh3cdot1qVlanIpAddress.200 (ipaddress) 20.0.0.2 6: hh3cdot1qVlanIpAddress.205 (ipaddress) 20.5.0.1 7: hh3cdot1qVlanIpAddress.305 (ipaddress) 30.5.0.1 8: hh3cdot1qVlanIpAddress.405 (ipaddress) 40.5.0.1 说明：节点的索引表示VLAN ID，获取不到VLAN接口的从IP。

  - 获取VLAN接口的主IP掩码

VLAN接口主IP掩码的节点： hh3cdot1qVlanIpAddressMask 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.2.1.4 仅支持VLAN接口的主IP掩码，获取VLAN接口主IP的掩码： 1: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.2 (ipaddress) 255.255.255.0 2: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.3 (ipaddress) 255.255.255.0 3: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.4 (ipaddress) 255.255.255.0 4: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.105 (ipaddress) 255.255.255.252 5: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.200 (ipaddress) 255.255.255.252 6: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.205 (ipaddress) 255.255.255.252 7: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.305 (ipaddress) 255.255.255.252 8: hh3cdot1qVlanIpAddressMask.405 (ipaddress) 255.255.255.252 说明：节点的索引表示VLAN ID，获取不到VLAN接口的从IP掩码。

  - 获取VLAN接口与端口索引之间的对应关系

VLAN接口与端口索引之间对应关系的节点： hh3cVlanInterfaceIfIndex 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.2.1.9 仅支持VLAN接口，获取VLAN接口与端口索引之间的对应关系： 1: hh3cVlanInterfaceIfIndex.2 (integer) 18 2: hh3cVlanInterfaceIfIndex.3 (integer) 15 3: hh3cVlanInterfaceIfIndex.4 (integer) 16 4: hh3cVlanInterfaceIfIndex.105 (integer) 90 5: hh3cVlanInterfaceIfIndex.200 (integer) 89 6: hh3cVlanInterfaceIfIndex.205 (integer) 91 7: hh3cVlanInterfaceIfIndex.305 (integer) 92 8: hh3cVlanInterfaceIfIndex.405 (integer) 93 说明：节点的索引表示VLAN ID，从hh3cVlanInterfaceIfIndex.3 (integer) 15可以看出Vlan-interface3对应的端口索引为15，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2， 14: ifDescr.15 (octet string) Vlan-interface3 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.33 (hex)] 15: ifDescr.16 (octet string) Vlan-interface4 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.34 (hex)] 16: ifDescr.17 (octet string) Bridge-Aggregation2 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.32 (hex)] 17: ifDescr.18 (octet string) Vlan-interface2 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.32 (hex)]

VLAN接口的管理状态参考节点ifAdminStatus，OID1.3.6.1.2.1.2.2.1.7，运行状态参考节点ifOperStatus，OID1.3.6.1.2.1.2.2.1.8。

  - 获取VLAN接口的主/从IP

VLAN接口主/从IP的节点： hh3cVlanInterfaceIpType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.5.1.4 仅支持VLAN接口，获取VLAN接口的主/从IP： 1: hh3cVlanInterfaceIpType.15.3.1.1.2 (integer) primary(1) 2: hh3cVlanInterfaceIpType.15.33.1.1.1 (integer) sub(2) 3: hh3cVlanInterfaceIpType.16.4.1.1.1 (integer) primary(1) 4: hh3cVlanInterfaceIpType.18.2.1.1.1 (integer) primary(1) 5: hh3cVlanInterfaceIpType.89.20.0.0.2 (integer) primary(1) 6: hh3cVlanInterfaceIpType.90.10.5.0.1 (integer) primary(1) 7: hh3cVlanInterfaceIpType.91.20.5.0.1 (integer) primary(1) 8: hh3cVlanInterfaceIpType.92.30.5.0.1 (integer) primary(1) 9: hh3cVlanInterfaceIpType.93.40.5.0.1 (integer) primary(1) 说明：节点的索引*.*.*.*.*中第一个*表示VLAN接口对应的端口索引，参考hh3cVlanInterfaceIfIndex，1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.2.1.9。后面4个*表示VLAN接口的IP地址，节点的值1表示主IP，即primary，节点的值2表示从IP，即sub。 以hh3cVlanInterfaceIpType.15.33.1.1.1 (integer) sub(2)为例，可以看出该VLAN接口的端口索引为15，配置了从IP地址33.1.1.1，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，知道这是Vlan-interface3。 14: ifDescr.15 (octet string) Vlan-interface3 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.33 (hex)] 15: ifDescr.16 (octet string) Vlan-interface4 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.34 (hex)] 16: ifDescr.17 (octet string) Bridge-Aggregation2 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.32 (hex)] 17: ifDescr.18 (octet string) Vlan-interface2 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.32 (hex)]

  - 获取VLAN接口的主/从IP掩码

VLAN接口主/从IP掩码的节点： hh3cVlanInterfaceIpMask 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.5.1.3 仅支持VLAN接口，获取VLAN接口的主/从IP掩码： 1: hh3cVlanInterfaceIpMask.15.3.1.1.2 (ipaddress) 255.255.255.0 2: hh3cVlanInterfaceIpMask.15.33.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 3: hh3cVlanInterfaceIpMask.16.4.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 4: hh3cVlanInterfaceIpMask.18.2.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 5: hh3cVlanInterfaceIpMask.89.20.0.0.2 (ipaddress) 255.255.255.252 6: hh3cVlanInterfaceIpMask.90.10.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 7: hh3cVlanInterfaceIpMask.91.20.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 8: hh3cVlanInterfaceIpMask.92.30.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 9: hh3cVlanInterfaceIpMask.93.40.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 说明：节点的索引*.*.*.*.*中第一个*表示VLAN接口对应的端口索引，参考hh3cVlanInterfaceIfIndex，1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.2.1.9。后面4个*表示VLAN接口的IP地址，节点的值表示IP掩码。 以hh3cVlanInterfaceIpMask.15.33.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0为例，可以看出该VLAN接口的端口索引为15，配置了IP地址33.1.1.1，掩码为255.255.255.0，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，知道这是Vlan-interface3。 14: ifDescr.15 (octet string) Vlan-interface3 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.33 (hex)] 15: ifDescr.16 (octet string) Vlan-interface4 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.34 (hex)] 16: ifDescr.17 (octet string) Bridge-Aggregation2 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.32 (hex)] 17: ifDescr.18 (octet string) Vlan-interface2 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.32 (hex)]

  - 获取VLAN描述信息

节点名称： hh3cdot1qVlanName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.1.1.2 VLAN描述信息是可以配置的，获取VLAN描述信息： 1: hh3cdot1qVlanName.1 (octet string) VLAN 0001 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.31 (hex)] 2: hh3cdot1qVlanName.2 (octet string) VLAN 0002 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.32 (hex)] 3: hh3cdot1qVlanName.3 (octet string) Zhongxinjifang [5A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)] 4: hh3cdot1qVlanName.4 (octet string) VLAN 0004 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.34 (hex)] 5: hh3cdot1qVlanName.105 (octet string) VLAN 0105 [56.4C.41.4E.20.30.31.30.35 (hex)] 6: hh3cdot1qVlanName.200 (octet string) VLAN 0200 [56.4C.41.4E.20.30.32.30.30 (hex)] 7: hh3cdot1qVlanName.205 (octet string) VLAN 0205 [56.4C.41.4E.20.30.32.30.35 (hex)] 8: hh3cdot1qVlanName.305 (octet string) VLAN 0305 [56.4C.41.4E.20.30.33.30.35 (hex)] 9: hh3cdot1qVlanName.405 (octet string) VLAN 0405 [56.4C.41.4E.20.30.34.30.35 (hex)] 10: hh3cdot1qVlanName.500 (octet string) VLAN 0500 [56.4C.41.4E.20.30.35.30.30 (hex)] 11: hh3cdot1qVlanName.1500 (octet string) VLAN 1500 [56.4C.41.4E.20.31.35.30.30 (hex)] 以hh3cdot1qVlanName.3 (octet string) Zhongxinjifang [5A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)]为例，索引3表示VLAN3，配置的描述信息为Zhongxinjifang。 这个节点是获取VLAN的描述信息，参考命令行： vlan 3 description Zhongxinjifang 如果要获取VLAN接口的描述的信息： interface Vlan-interface3 description ABCDEF 参考节点ifAlias，OID1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18。

- 获取路由相关信息

  - 获取路由的目的网段/下一跳/出接口信息

节点名称： ipCidrRouteIfIndex 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5 获取路由表下一跳接口索引如下，以ipCidrRouteIfIndex.3.1.1.0.255.255.255.0.0.3.1.1.2 (integer) 4为例，说明设备上有一条到目的网段3.1.1.0/255.255.255.0的路由，下一跳为3.1.1.2，出接口的端口索引为4，端口索引参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2。 77: ipCidrRouteIfIndex.3.1.1.0.255.255.255.0.0.3.1.1.2 (integer) 4 78: ipCidrRouteIfIndex.4.1.1.0.255.255.255.0.0.4.1.1.2 (integer) 5 79: ipCidrRouteIfIndex.5.1.1.0.255.255.255.0.0.5.1.1.2 (integer) 6 80: ipCidrRouteIfIndex.123.1.1.1.255.255.255.255.0.3.1.1.1 (integer) 4 81: ipCidrRouteIfIndex.123.1.1.1.255.255.255.255.0.4.1.1.1 (integer) 5 82: ipCidrRouteIfIndex.123.1.1.1.255.255.255.255.0.5.1.1.1 (integer) 6

  - 获取路由表项的metric值

节点名称： ipCidrRouteMetric1 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.11 获取路由表项的metric值： 191: ipCidrRouteMetric1.3.1.1.0.255.255.255.0.0.3.1.1.2 (integer) 0 192: ipCidrRouteMetric1.4.1.1.0.255.255.255.0.0.4.1.1.2 (integer) 0 193: ipCidrRouteMetric1.5.1.1.0.255.255.255.0.0.5.1.1.2 (integer) 0 194: ipCidrRouteMetric1.123.1.1.1.255.255.255.255.0.3.1.1.1 (integer) 1 195: ipCidrRouteMetric1.123.1.1.1.255.255.255.255.0.4.1.1.1 (integer) 1 196: ipCidrRouteMetric1.123.1.1.1.255.255.255.255.0.5.1.1.1 (integer) 1 索引信息参考MIB节点ipCidrRouteIfIndex，OID：1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5。

  - 获取路由表项协议类型

节点名称： ipCidrRouteProto 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.7 获取路由表项的协议类型： 115: ipCidrRouteProto.3.1.1.0.255.255.255.0.0.3.1.1.2 (integer) local(2) 116: ipCidrRouteProto.4.1.1.0.255.255.255.0.0.4.1.1.2 (integer) local(2) 117: ipCidrRouteProto.5.1.1.0.255.255.255.0.0.5.1.1.2 (integer) local(2) 118: ipCidrRouteProto.123.1.1.1.255.255.255.255.0.3.1.1.1 (integer) ospf(13) 119: ipCidrRouteProto.123.1.1.1.255.255.255.255.0.4.1.1.1 (integer) ospf(13) 120: ipCidrRouteProto.123.1.1.1.255.255.255.255.0.5.1.1.1 (integer) ospf(13) 索引信息参考MIB节点ipCidrRouteIfIndex，OID：1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5。

- 获取OSPF相关信息

  - 获取OSPF接口IP

OSPF对应IP： ospfIfIpAddress 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 获取OSPF的接口IP地址： 1: ospfIfIpAddress.1.1.1.1.0 (ipaddress) 1.1.1.1 2: ospfIfIpAddress.95.0.0.2.0 (ipaddress) 95.0.0.2 3: ospfIfIpAddress.95.1.2.2.0 (ipaddress) 95.1.2.2 4: ospfIfIpAddress.95.2.3.2.0 (ipaddress) 95.2.3.2 5: ospfIfIpAddress.95.2.4.2.0 (ipaddress) 95.2.4.2 6: ospfIfIpAddress.95.2.5.2.0 (ipaddress) 95.2.5.2

  - 获取OSPF接口对应的Area

OSPF对应Area： ospfIfAreaId 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.7.1.3 获取OSPF的接口对应的AreaID： 1: ospfIfAreaId.1.1.1.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0 2: ospfIfAreaId.95.0.0.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 3: ospfIfAreaId.95.1.2.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 4: ospfIfAreaId.95.2.3.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 5: ospfIfAreaId.95.2.4.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 6: ospfIfAreaId.95.2.5.2.0 (ipaddress) 0.0.0.1 以ospfIfAreaId.95.2.5.2.0 (ipaddress) 0.0.0.1为例，使能OSPF的接口95.2.5.2在区域0.0.0.1中。

  - 获取OSPF接口对应的Cost

OSPF的Cost： ospfIfMetricValue 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.8.1.4 获取OSPF接口对应Cost： 1: ospfIfMetricValue.1.1.1.1.0.0 (integer) 1 2: ospfIfMetricValue.95.0.0.2.0.0 (integer) 0 3: ospfIfMetricValue.95.1.2.2.0.0 (integer) 1 4: ospfIfMetricValue.95.2.3.2.0.0 (integer) 65500 5: ospfIfMetricValue.95.2.4.2.0.0 (integer) 1 6: ospfIfMetricValue.95.2.5.2.0.0 (integer) 1 7: ospfIfMetricValue.95.120.151.1.0.0 (integer) 1 8: ospfIfMetricValue.95.120.152.1.0.0 (integer) 1 9: ospfIfMetricValue.95.120.153.1.0.0 (integer) 1 10: ospfIfMetricValue.95.120.154.1.0.0 (integer) 1 11: ospfIfMetricValue.95.120.155.1.0.0 (integer) 1 12: ospfIfMetricValue.95.120.156.1.0.0 (integer) 1 以4: ospfIfMetricValue.95.2.3.2.0.0 (integer) 65500为例，95.2.3.2表示接口IP地址，65500表示配置的接口cost。

- 获取转发相关表项

  - ARP表

设备ARP表： ipNetToMediaPhysAddress 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 获取设备ARP表项： 1: ipNetToMediaPhysAddress.18955.11.1.1.2 (octet string) D4:C9:EF:E8:19:20 [D4.C9.EF.E8.19.20 (hex)] 2: ipNetToMediaNetAddress.18955.11.1.1.2 (ipaddress) 11.1.1.2 3: ipNetToMediaType.18955.11.1.1.2 (integer) dynamic(3) 节点索引18955.11.1.1.2表示arp表项的端口索引为18955，端口索引参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，arp表项中的ip为11.1.1.2，节点的值为对应的mac地址D4:C9:EF:E8:19:20。

  - MAC表

设备的MAC表： dot1qTpFdbPort 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 获取设备MAC地址： 1: dot1qTpFdbPort.2.0.0.0.0.0.2 (integer) 6033 2: dot1qTpFdbPort.5.0.0.0.0.0.5 (integer) 317 3: dot1qTpFdbPort.5.0.0.0.0.0.85 (integer) 319 以dot1qTpFdbPort.5.0.0.0.0.0.85 (integer) 319为例，索引5.0.0.0.0.0.85中的第一个5表示这个mac表项在vlan5内，0.0.0.0.0.85对应的16进制为0000-0000-0055，表示这个mac表项的mac地址为0000-0000-0055，节点的值319表示这个mac表项端口的逻辑端口号，逻辑端口号与端口索引的对应关系参考MIB节点dot1dBasePortIfIndex，OID：1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2，逻辑端口号319对应的端口索引为154，参考节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，知道端口索引154对应的端口为Ten-GigabitEthernet1/6/0/7。 59: dot1dBasePortIfIndex.319 (integer) 154 60: dot1dBasePortIfIndex.320 (integer) 155 61: dot1dBasePortIfIndex.1821 (integer) 196 62: dot1dBasePortIfIndex.1822 (integer) 197 63: dot1dBasePortIfIndex.1823 (integer) 198 64: dot1dBasePortIfIndex.1824 (integer) 199 65: dot1dBasePortIfIndex.1925 (integer) 188 66: dot1dBasePortIfIndex.1926 (integer) 189 67: dot1dBasePortIfIndex.1927 (integer) 190 68: dot1dBasePortIfIndex.1928 (integer) 191 69: dot1dBasePortIfIndex.1929 (integer) 192 70: dot1dBasePortIfIndex.1930 (integer) 193 71: dot1dBasePortIfIndex.1931 (integer) 194 72: dot1dBasePortIfIndex.1932 (integer) 195 73: dot1dBasePortIfIndex.6033 (integer) 200 74: dot1dBasePortIfIndex.6034 (integer) 202 61: ifDescr.154 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/6/0/7 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.31.2F.36.2F.30.2F.37 (hex)] 62: ifDescr.155 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/6/0/8 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.31.2F.36.2F.30.2F.38 (hex)] 63: ifDescr.188 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/1 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.31 (hex)] 64: ifDescr.189 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/2 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.32 (hex)] 65: ifDescr.190 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/3 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.33 (hex)] 66: ifDescr.191 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/4 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.34 (hex)] 67: ifDescr.192 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/5 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.35 (hex)] 68: ifDescr.193 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/6 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.36 (hex)] 69: ifDescr.194 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/7 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.37 (hex)] 70: ifDescr.195 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/8 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.38 (hex)] 71: ifDescr.196 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/6/0/1 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.36.2F.30.2F.31 (hex)] 72: ifDescr.197 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/6/0/2 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.36.2F.30.2F.32 (hex)] 73: ifDescr.198 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/6/0/3 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.36.2F.30.2F.33 (hex)] 74: ifDescr.199 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/6/0/4 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.36.2F.30.2F.34 (hex)] 75: ifDescr.200 (octet string) Bridge-Aggregation1 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.31 (hex)] 76: ifDescr.201 (octet string) Vlan-interface3 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.33 (hex)] 77: ifDescr.202 (octet string) Bridge-Aggregation2 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.32 (hex)] 78: ifDescr.203 (octet string) LoopBack0 [4C.6F.6F.70.42.61.63.6B.30 (hex)] 79: ifDescr.204 (octet string) Vlan-interface900 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.39.30.30 (hex)] 80: ifDescr.205 (octet string) Vlan-interface2 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.32 (hex)] 81: ifDescr.206 (octet string) Vlan-interface5 [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.35 (hex)]

- 获取实体相关信息

  - 获取实体描述信息

实体描述信息： entPhysicalDescr 节点的OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 获取实体描述信息如下： 可以参考MIB节点实体名称信息entPhysicalName，OID：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7，实体描述和实体名称信息很相近。 1: : entPhysicalDescr.1 (octet string) H3C S10508 [48.33.43.20.53.37.35.30.36.45 (hex)] 2: entPhysicalDescr.2 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 3: entPhysicalDescr.3 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 4: entPhysicalDescr.4 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 5: entPhysicalDescr.5 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 6: entPhysicalDescr.6 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 7: entPhysicalDescr.7 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 8: entPhysicalDescr.8 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 9: entPhysicalDescr.9 (octet string) Container for Board Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.42.6F.61.72.64.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)] 10: entPhysicalDescr.34 (octet string) Container for Power Module [43.6F.6E.74.61.69.6E.65.72.20.66.6F.72.20.50.6F.77.65.72.20.4D.6F.64.75.6C.65.20 (hex)]

  - 获取实体名称信息

实体名称信息： entPhysicalName 节点的OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 获取实体名称信息： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，OID：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体描述和实体名称信息很相近。 1: 1: entPhysicalName.1 (octet string) H3C S10508 [48.33.43.20.53.37.35.30.36.45 (hex)] 2: entPhysicalName.2 (octet string) Slot 0 [53.6C.6F.74.20.30 (hex)] 3: entPhysicalName.3 (octet string) Slot 1 [53.6C.6F.74.20.31 (hex)] 4: entPhysicalName.4 (octet string) Slot 2 [53.6C.6F.74.20.32 (hex)] 5: entPhysicalName.5 (octet string) Slot 3 [53.6C.6F.74.20.33 (hex)] 6: entPhysicalName.6 (octet string) Slot 4 [53.6C.6F.74.20.34 (hex)] 7: entPhysicalName.7 (octet string) Slot 5 [53.6C.6F.74.20.35 (hex)] 8: entPhysicalName.8 (octet string) Slot 6 [53.6C.6F.74.20.36 (hex)] 9: entPhysicalName.9 (octet string) Slot 7 [53.6C.6F.74.20.37 (hex)] 10: entPhysicalName.34 (octet string) Slot 32 [53.6C.6F.74.20.33.32 (hex)]……

  - 获取实体硬件类型

实体硬件类型信息： entPhysicalVendorType 节点的OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 获取实体硬件类型信息： 1: entPhysicalVendorType.1 (object identifier) hh3c-S10508 2: entPhysicalVendorType.2 (object identifier) hh3cevtContainer 3: entPhysicalVendorType.3 (object identifier) hh3cevtContainer 4: entPhysicalVendorType.4 (object identifier) hh3cevtContainer 5: entPhysicalVendorType.5 (object identifier) hh3cevtContainer 6: entPhysicalVendorType.6 (object identifier) hh3cevtContainer 7: entPhysicalVendorType.7 (object identifier) hh3cevtContainer 8: entPhysicalVendorType.8 (object identifier) hh3cevtContainer 9: entPhysicalVendorType.9 (object identifier) hh3cevtContainer 10: entPhysicalVendorType.34 (object identifier) hh3cevtContainer …… 169: entPhysicalVendorType.16513 (object identifier) hh3cevtBackplane 170: entPhysicalVendorType.16579 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 171: entPhysicalVendorType.16581 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 172: entPhysicalVendorType.16596 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 173: entPhysicalVendorType.16599 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 174: entPhysicalVendorType.16600 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 175: entPhysicalVendorType.16601 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 176: entPhysicalVendorType.16602 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 177: entPhysicalVendorType.16624 (object identifier) hh3cevtPowerSupplyAC 178: entPhysicalVendorType.17023 (object identifier) hh3cevtHotSwapFan 179: entPhysicalVendorType.17024 (object identifier) hh3cevtHotSwapFan 180: entPhysicalVendorType.17027 (object identifier) hh3cevtHotSwapFan 181: entPhysicalVendorType.17028 (object identifier) hh3cevtHotSwapFan ……

  - 获取实体软件版本

实体软件版本信息： entPhysicalSoftwareRev 节点的OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 获取实体软件版本信息： 1: entPhysicalSoftwareRev.1 (octet string) 7.1.0457168 [37.2E.31.2E.30.34.35.37.31.36.38 (hex)] 2: entPhysicalSoftwareRev.2 (octet string) (zero-length) 3: entPhysicalSoftwareRev.3 (octet string) (zero-length) 4: entPhysicalSoftwareRev.4 (octet string) (zero-length) 5: entPhysicalSoftwareRev.5 (octet string) (zero-length) 6: entPhysicalSoftwareRev.6 (octet string) (zero-length) 7: entPhysicalSoftwareRev.7 (octet string) (zero-length) 8: entPhysicalSoftwareRev.8 (octet string) (zero-length) 9: entPhysicalSoftwareRev.9 (octet string) (zero-length) 10: entPhysicalSoftwareRev.34 (octet string) (zero-length) 还有一个节点也是获取软件版本信息，比这个更简单，设备软件版本节点名称hh3cLswSlotSoftwareVersion，节点OID值：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.6。

  - 获取实体序列号

实体序列号： entPhysicalSerialNum 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 支持获取机框、电源、风扇、单板、光模块的序列号。 获取光模块序列号还有另外的MIB节点：hh3cTransceiverSerialNumber，OID：1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.5。 参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 获取entPhysicalSerialNum的值： 1: entPhysicalSerialNum.1 (octet string) (zero-length) 2: entPhysicalSerialNum.3 (octet string) 210235A0U4011A000003 [32.31.30.32.33.35.41.30.55.34.30.31.31.41.30.30.30.30.30.33 (hex)] 3: entPhysicalSerialNum.4 (octet string) 210235A0U4011A000004 [32.31.30.32.33.35.41.30.55.34.30.31.31.41.30.30.30.30.30.34 (hex)] …… 170: entPhysicalSerialNum.16579 (octet string) 210231A36L1234AAAAAA [32.31.30.32.33.31.41.33.36.4C.31.32.33.34.41.41.41.41.41.41 (hex)] 171: entPhysicalSerialNum.16581 (octet string) 210231A36L1234AAAAAB [32.31.30.32.33.31.41.33.36.4C.31.32.33.34.41.41.41.41.41.42 (hex)] …… 178: entPhysicalSerialNum.17023 (octet string) 210231A36L1234AAAAAC [32.31.30.32.33.31.41.33.36.4C.31.32.33.34.41.41.41.41.41.43 (hex)] 179: entPhysicalSerialNum.17024 (octet string) 210231A36L1234AAAAAD [32.31.30.32.33.31.41.33.36.4C.31.32.33.34.41.41.41.41.41.44 (hex)] …… 247: entPhysicalSerialNum.26915 (octet string) 210231A9680113000085 [32.31.30.32.33.31.41.39.36.38.30.31.31.33.30.30.30.30.38.35 (hex)] 248: entPhysicalSerialNum.26917 (octet string) 210231A93U0093000001 [32.31.30.32.33.31.41.39.33.55.30.30.39.33.30.30.30.30.30.31 (hex)] …… 368: entPhysicalSerialNum.86765 (octet string) 210231A0A7X103000482 [32.31.30.32.33.31.41.30.41.37.58.31.30.33.30.30.30.34.38.32 (hex)] 参考entPhysicalDescr节点的值： 1: entPhysicalDescr.1 (octet string) Stack [53.74.61.63.6B (hex)] 2: entPhysicalDescr.3 (octet string) S12518 [53.31.32.35.31.38 (hex)] 3: entPhysicalDescr.4 (octet string) S12518 [53.31.32.35.31.38 (hex)] …… 170: entPhysicalDescr.16579 (octet string) Power Supply [50.6F.77.65.72.20.53.75.70.70.6C.79 (hex)] 171: entPhysicalDescr.16581 (octet string) Power Supply [50.6F.77.65.72.20.53.75.70.70.6C.79 (hex)] …… 178: entPhysicalDescr.17023 (octet string) Fan [46.61.6E (hex)] 179: entPhysicalDescr.17024 (octet string) Fan [46.61.6E (hex)] …… 368: entPhysicalDescr.86765 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/7 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.37 (hex)] 参考entPhysicalName节点的值： 1: entPhysicalName.1 (octet string) Stack [53.74.61.63.6B (hex)] 2: entPhysicalName.3 (octet string) Unit 1 S12518 [55.6E.69.74.20.31.20.53.31.32.35.31.38 (hex)] 3: entPhysicalName.4 (octet string) Unit 2 S12518 [55.6E.69.74.20.32.20.53.31.32.35.31.38 (hex)] …… 170: entPhysicalName.16579 (octet string) PSU 1/2/3 [50.53.55.20.31.2F.32.2F.33 (hex)] 171: entPhysicalName.16581 (octet string) PSU 1/2/5 [50.53.55.20.31.2F.32.2F.35 (hex)] …… 178: entPhysicalName.17023 (octet string) Fan 1/1 [46.61.6E.20.31.2F.31 (hex)] 179: entPhysicalName.17024 (octet string) Fan 1/2 [46.61.6E.20.31.2F.32 (hex)] …… 247: entPhysicalName.26915 (octet string) Level 1 Module #1/0 [4C.65.76.65.6C.20.31.20.4D.6F.64.75.6C.65.20.23.31.2F.30 (hex)] 248: entPhysicalName.26917 (octet string) Level 1 Module #1/2 [4C.65.76.65.6C.20.31.20.4D.6F.64.75.6C.65.20.23.31.2F.32 (hex)] …… 368: entPhysicalName.86765 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/7 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.37 (hex)] 参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，实体名称信息entPhysicalName，比较节点索引对应关系。 根据索引16579和16581，知道两个电源模块的序列号分别为210231A36L1234AAAAAA，210231A36L1234AAAAAB； 根据索引17023和17024，知道两个风扇模块的序列号分别为210231A36L1234AAAAAC，210231A36L1234AAAAAD； 根据索引26915和26917，知道1号机框0号槽位，2号槽位的单板序列号分别为210231A9680113000085，210231A93U0093000001； 根据索引86765，知道端口Ten-GigabitEthernet2/8/0/7上光模块的序列号为210231A0A7X103000482。

  - 获取实体厂商

实体生产厂商： entPhysicalMfgName 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12 支持获取机框、电源、风扇、单板、光模块的生产厂商。 获取光模块厂商还有另外的MIB节点hh3cTransceiverVendorName，OID：1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.4。 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 获取实体厂商： 1: entPhysicalMfgName.1 (octet string) (zero-length) 2: entPhysicalMfgName.3 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] 3: entPhysicalMfgName.4 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] …… 170: entPhysicalMfgName.16579 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] 171: entPhysicalMfgName.16581 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] …… 178: entPhysicalMfgName.17023 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] 179: entPhysicalMfgName.17024 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] …… 247: entPhysicalMfgName.26915 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] 248: entPhysicalMfgName.26917 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] …… 368: entPhysicalMfgName.86765 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] 参考entPhysicalDescr节点的值： 1: entPhysicalDescr.1 (octet string) Stack [53.74.61.63.6B (hex)] 2: entPhysicalDescr.3 (octet string) S12518 [53.31.32.35.31.38 (hex)] 3: entPhysicalDescr.4 (octet string) S12518 [53.31.32.35.31.38 (hex)] …… 170: entPhysicalDescr.16579 (octet string) Power Supply [50.6F.77.65.72.20.53.75.70.70.6C.79 (hex)] 171: entPhysicalDescr.16581 (octet string) Power Supply [50.6F.77.65.72.20.53.75.70.70.6C.79 (hex)] …… 178: entPhysicalDescr.17023 (octet string) Fan [46.61.6E (hex)] 179: entPhysicalDescr.17024 (octet string) Fan [46.61.6E (hex)] …… 368: entPhysicalDescr.86765 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/7 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.37 (hex)] 参考entPhysicalName节点的值： 1: entPhysicalMfgName.1 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] 厂商为H3C；

  - 获取实体生产日期

实体生产日期： entPhysicalMfgDate 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.17 支持获取机框、电源、风扇、单板、光模块的生产日期。 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 获取实体生产日期： 1: entPhysicalMfgDate.1 (octet string) (zero-length) 2: entPhysicalMfgDate.3 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] 3: entPhysicalMfgDate.4 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] …… 170: entPhysicalMfgDate.16579 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] 171: entPhysicalMfgDate.16581 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] …… 178: entPhysicalMfgDate.17023 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] 179: entPhysicalMfgDate.17024 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] …… 247: entPhysicalMfgDate.26915 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] 248: entPhysicalMfgDate.26917 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] …… 368: entPhysicalMfgDate.86765 (octet string) 2010-4-27,0:0:0.0,+0:0 [07.DA.04.1B.00.00.00.00.2B.00.00 (hex)] 参考entPhysicalDescr节点的值： 1: entPhysicalDescr.1 (octet string) Stack [53.74.61.63.6B (hex)] 2: entPhysicalDescr.3 (octet string) S12518 [53.31.32.35.31.38 (hex)] 3: entPhysicalDescr.4 (octet string) S12518 [53.31.32.35.31.38 (hex)] …… 170: entPhysicalDescr.16579 (octet string) Power Supply [50.6F.77.65.72.20.53.75.70.70.6C.79 (hex)] 171: entPhysicalDescr.16581 (octet string) Power Supply [50.6F.77.65.72.20.53.75.70.70.6C.79 (hex)] …… 178: entPhysicalDescr.17023 (octet string) Fan [46.61.6E (hex)] 179: entPhysicalDescr.17024 (octet string) Fan [46.61.6E (hex)] …… 368: entPhysicalDescr.86765 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/7 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.37 (hex)] 参考entPhysicalName节点的值： 1: entPhysicalName.1 (octet string) Stack [53.74.61.63.6B (hex)] 2: entPhysicalName.3 (octet string) Unit 1 S12518 [55.6E.69.74.20.31.20.53.31.32.35.31.38 (hex)] 3: entPhysicalName.4 (octet string) Unit 2 S12518 [55.6E.69.74.20.32.20.53.31.32.35.31.38 (hex)] …… 170: entPhysicalName.16579 (octet string) PSU 1/2/3 [50.53.55.20.31.2F.32.2F.33 (hex)] 171: entPhysicalName.16581 (octet string) PSU 1/2/5 [50.53.55.20.31.2F.32.2F.35 (hex)] …… 178: entPhysicalName.17023 (octet string) Fan 1/1 [46.61.6E.20.31.2F.31 (hex)] 179: entPhysicalName.17024 (octet string) Fan 1/2 [46.61.6E.20.31.2F.32 (hex)] …… 247: entPhysicalName.26915 (octet string) Level 1 Module #1/0 [4C.65.76.65.6C.20.31.20.4D.6F.64.75.6C.65.20.23.31.2F.30 (hex)] 248: entPhysicalName.26917 (octet string) Level 1 Module #1/2 [4C.65.76.65.6C.20.31.20.4D.6F.64.75.6C.65.20.23.31.2F.32 (hex)] …… 368: entPhysicalName.86765 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/8/0/7 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.38.2F.30.2F.37 (hex)] 参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，实体名称信息entPhysicalName，比较节点索引对应关系。 根据索引1生产日期为2010-4-27； 根据索引16579和16581，知道两个电源模块的生产日期为2010-4-27； 根据索引17023和17024，知道两个风扇模块的生产日期为2010-4-27； 根据索引26915和26917，知道1号机框0号槽位，2号槽位的单板的生产日期为2010-4-27； 根据索引86765，知道端口Ten-GigabitEthernet2/8/0/7上光模块的生产日期为2010-4-27。

  - 获取实体型号

实体型号： entPhysicalModelName 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13 获取实体型号： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：11: entPhysicalModelName.1 (octet string) H3C S10508 [48.33.43.20.53.37.35.30.36.45 (hex)]

  - 获取单板CPU利用率

通过实体MIB来获取CPU利用率 CPU利用率： hh3cEntityExtCpuUsage 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 获取单板CPU利用率： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 230: hh3cEntityExtCpuUsage.26915 (integer) 2 231: hh3cEntityExtCpuUsage.26916 (integer) 2 232: hh3cEntityExtCpuUsage.26917 (integer) 2 233: hh3cEntityExtCpuUsage.26920 (integer) 2 234: hh3cEntityExtCpuUsage.26921 (integer) 2 235: hh3cEntityExtCpuUsage.26935 (integer) 4 236: hh3cEntityExtCpuUsage.26937 (integer) 6 237: hh3cEntityExtCpuUsage.26938 (integer) 6 238: hh3cEntityExtCpuUsage.26939 (integer) 6 239: hh3cEntityExtCpuUsage.26941 (integer) 4 240: hh3cEntityExtCpuUsage.26951 (integer) 2 241: hh3cEntityExtCpuUsage.26957 (integer) 2 242: hh3cEntityExtCpuUsage.26959 (integer) 2 243: hh3cEntityExtCpuUsage.26973 (integer) 4 244: hh3cEntityExtCpuUsage.26974 (integer) 4 245: hh3cEntityExtCpuUsage.26975 (integer) 4 246: hh3cEntityExtCpuUsage.26976 (integer) 6 247: hh3cEntityExtCpuUsage.26978 (integer) 6

  - 获取单板内存利用率

通过实体MIB来获取内存利用率 内存利用率： hh3cEntityExtMemUsage 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8 获取单板内存利用率： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 13: hh3cEntityExtMemUsage.52 (integer) 20 14: hh3cEntityExtMemUsage.55 (integer) 32 15: hh3cEntityExtMemUsage.56 (integer) 50 16: hh3cEntityExtMemUsage.58 (integer) 55

  - 获取单板上各个传感器的温度信息

单板上各个传感器的温度信息： hh3cEntityExtTemperature 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 获取单板上各个传感器的温度信息： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 温度的详细信息可以参考命令行display environment。 174: hh3cEntityExtTemperature.17663 (integer) 31 175: hh3cEntityExtTemperature.17664 (integer) 36 176: hh3cEntityExtTemperature.17665 (integer) 37 177: hh3cEntityExtTemperature.17679 (integer) 32 178: hh3cEntityExtTemperature.17680 (integer) 36 179: hh3cEntityExtTemperature.17681 (integer) 37 180: hh3cEntityExtTemperature.17695 (integer) 34 181: hh3cEntityExtTemperature.17696 (integer) 38 182: hh3cEntityExtTemperature.17697 (integer) 36 183: hh3cEntityExtTemperature.17743 (integer) 32 184: hh3cEntityExtTemperature.17744 (integer) 50 185: hh3cEntityExtTemperature.17745 (integer) 42 174: entPhysicalDescr.17663 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 175: entPhysicalDescr.17664 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 176: entPhysicalDescr.17665 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 177: entPhysicalDescr.17679 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 178: entPhysicalDescr.17680 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 179: entPhysicalDescr.17681 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 180: entPhysicalDescr.17695 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 181: entPhysicalDescr.17696 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 182: entPhysicalDescr.17697 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 183: entPhysicalDescr.17743 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 184: entPhysicalDescr.17744 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 185: entPhysicalDescr.17745 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 174: entPhysicalName.17663 (octet string) inflow Sensor 1/0/1 [69.6E.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.30.2F.31 (hex)] 175: entPhysicalName.17664 (octet string) outflow Sensor 1/0/1 [6F.75.74.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.30.2F.31 (hex)] 176: entPhysicalName.17665 (octet string) hotspot Sensor 1/0/1 [68.6F.74.73.70.6F.74.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.30.2F.31 (hex)] 177: entPhysicalName.17679 (octet string) inflow Sensor 1/1/1 [69.6E.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.31.2F.31 (hex)] 178: entPhysicalName.17680 (octet string) outflow Sensor 1/1/1 [6F.75.74.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.31.2F.31 (hex)] 179: entPhysicalName.17681 (octet string) hotspot Sensor 1/1/1 [68.6F.74.73.70.6F.74.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.31.2F.31 (hex)] 180: entPhysicalName.17695 (octet string) inflow Sensor 1/2/1 [69.6E.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.32.2F.31 (hex)] 181: entPhysicalName.17696 (octet string) outflow Sensor 1/2/1 [6F.75.74.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.32.2F.31 (hex)] 182: entPhysicalName.17697 (octet string) hotspot Sensor 1/2/1 [68.6F.74.73.70.6F.74.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.32.2F.31 (hex)] 183: entPhysicalName.17743 (octet string) inflow Sensor 1/5/1 [69.6E.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.35.2F.31 (hex)] 184: entPhysicalName.17744 (octet string) outflow Sensor 1/5/1 [6F.75.74.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.35.2F.31 (hex)] 185: entPhysicalName.17745 (octet string) hotspot Sensor 1/5/1 [68.6F.74.73.70.6F.74.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.35.2F.31 (hex)] 通过174: hh3cEntityExtTemperature.17663 (integer) 31 174: entPhysicalDescr.17663 (octet string) Temperature Sensor on Board [54.65.6D.70.65.72.61.74.75.72.65.20.53.65.6E.73.6F.72.20.6F.6E.20.42.6F.61.72.64 (hex)] 174: entPhysicalName.17663 (octet string) inflow Sensor 1/0/1 [69.6E.66.6C.6F.77.20.53.65.6E.73.6F.72.20.31.2F.30.2F.31 (hex)] 可以看出1号框0号槽位，inflow Sensor 1的温度31度。

- VLAN与端口对应关系

  - 获取Trunk口属于的VLAN

Trunk端口表的名称： hh3cifVLANTrunkStatusEntry Trunk端口表的OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1 表hh3cifVLANTrunkStatusEntry中包含的节点信息： 端口允许通过的vlan，但不包含未创建的vlan，vlan范围（1到2048） hh3cifVLANTrunkPassListLow，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.4 端口允许通过的vlan，但不包含未创建的vlan，vlan范围（2049到4094） hh3cifVLANTrunkPassListHigh，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.5 端口允许通过的vlan，vlan范围（1到2048） hh3cifVLANTrunkAllowListLow，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.6 端口允许通过的vlan， vlan范围（2049到4094） hh3cifVLANTrunkAllowListHigh，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.7 1: hh3cifVLANTrunkPassListLow.3 (octet string) 03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 1: hh3cifVLANTrunkPassListHigh.3 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 1: hh3cifVLANTrunkAllowListLow.3 (octet string) 0B.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 1: hh3cifVLANTrunkAllowListHigh.3 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 说明：索引3表示端口索引，参考MIB节点ifDescr，知道对应端口Ten-GigabitEthernet2/0/1。 2: ifDescr.3 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/1 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.31 (hex)] 端口Ten-GigabitEthernet2/0/1允许vlan 1，2，4通过，但设备上只存在vlan 1，2，这时hwifVLANTrunkPassListLow的值是将2048位中的第1，2位置1，第1，2位属于第1个字节，则节点值为“03.00.00......”，hwifVLANTrunkPassListHigh的值是全零（没有trunk vlan 2049~4094），hwifVLANTrunkAllowListLow的值是将2048位中的第1，2，4位置1，第1，2，4位属于第1个字节，则节点值为“0B.00.00.....”，hwifVLANTrunkAllowListHigh的值全零。

  - 获取Hybrid口属于的VLAN

Hybrid端口表的名称： hh3cifHybridPortEntry Hybrid端口表OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1 表hh3cifHybridPortEntry中包含的节点信息： 端口允许带tag的vlan通过，vlan范围1～2048 hh3cifHybridTaggedVlanListLow，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.2 端口允许带tag的vlan通过，vlan范围2049～4094 hh3cifHybridTaggedVlanListHigh，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.3 端口允许不带tag的vlan通过，vlan范围1～2048 hh3cifHybridUnTaggedVlanListLow，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.4 端口允许不带tag的vlan通过，vlan范围2049～4094 hh3cifHybridUnTaggedVlanListHigh，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.5 2: hh3cifHybridTaggedVlanListLow.3 (octet string) 0A.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 3: hh3cifHybridTaggedVlanListHigh.3 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 4: hh3cifHybridUnTaggedVlanListLow.3 (octet string) 01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 5: hh3cifHybridUnTaggedVlanListHigh.3 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 说明：索引3表示端口索引，参考MIB节点ifDescr，知道对应端口Ten-GigabitEthernet2/0/1。 2: ifDescr.3 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/1 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.31 (hex)] 端口Ten-GigabitEthernet2/0/1允许vlan 2，4带tag通过，允许vlan 1不带tag通过。hh3cifHybridTaggedVlanListLow的值为“0A.00.00....”，hh3cifHybridTaggedVlanListHigh的值为全零，hh3cifHybridUnTaggedVlanListLow的值为“01.00.00......”，hh3cifHybridUnTaggedVlanListHigh的值为全零。

- 聚合组与端口对应关系

  - 获取聚合组与端口对应关系

聚合组MIB表的名称： hh3cAggLinkEntry 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1 表hh3cAggLinkEntry中包含的节点信息： 聚合方式 hh3cAggLinkMode，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.3 聚合组内端口列表 hh3cAggLinkPortList，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4 聚合状态 hh3cAggLinkState，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.5 聚合组内处于selected状态的端口 hh3cAggPortListSelectedPorts，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.6 获取聚合组与端口对应关系： 1: hh3cAggLinkName.1 (octet string) (zero-length) 2: hh3cAggLinkMode.1 (integer) static(2) 3: hh3cAggLinkPortList.1 (octet string) 00 (hex) 4: hh3cAggLinkState.1 (integer) active(1) 5: hh3cAggPortListSelectedPorts.1 (octet string) 00 (hex) 6: hh3cAggPortListSamePartnerPorts.1 (octet string) 00 (hex)

- 通过LLDP获取对端设备信息

参考命令行dis lldp neighbor-information。

  - 通过LLDP获取对端设备型号

通过LLDP获取对端设备型号： lldpRemSysDesc 节点OID值： 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10 获取对端设备型号： 1: lldpRemSysDesc.51463904.18625.1 (octet string) H3C Comware Platform Software, Software Version 5.20, Release 1211<0D><0A>H3C S5800-56C<0D><0A>Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. [48.33.43.20.43.6F.6D.77.61.72.65.20.50.6C.61.74.66.6F.72.6D.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.2C.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.20.56.65.72.73.69.6F.6E.20.35.2E.32.30.2C.20.52.65.6C.65.61.73.65.20.31.32.31.31.0D.0A.48.33.43.20.53.35.38.30.30.2D.35.36.43.0D.0A.43.6F.70.79.72.69.67.68.74.20.28.63.29.20.32.30.30.34.2D.32.30.31.31.20.48.61.6E.67.7A.68.6F.75.20.48.33.43.20.54.65.63.68.2E.20.43.6F.2E.2C.20.4C.74.64.2E.20.41.6C.6C.20.72.69.67.68.74.73.20.72.65.73.65.72.76.65.64.2E (hex)] 说明：节点的索引51463904.18625.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备型号为H3C S5800 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备名称

通过LLDP获取对端设备名称： lldpRemSysName 节点OID值: 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 获取对端设备名称： 1: lldpRemSysName.51463904.18625.1 (octet string) M-Gateway [4D.2D.47.61.74.65.77.61.79 (hex)] 说明：节点的索引51463904.18625.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备名称为M-Gateway。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备端口

通过LLDP获取对端设备端口： lldpRemPortId 节点OID值: 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 获取对端设备端口： 1: lldpRemPortId.51463904.18625.1 (octet string) GigabitEthernet1/0/18 说明：节点的索引51463904.18625.1，分三部分，第一部分51463904表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分18625表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备端口为GigabitEthernet1/0/18。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备MAC

通过LLDP获取对端设备MAC： lldpRemChassisId 节点OID值： 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 获取对端设备MAC： 1: lldpRemChassisId.51463904.18625.1 (octet string) C4.CA.D9.B9.C4.8C (hex) 说明：节点的索引51463904.18625.1，分三部分，第一部分51463904表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分18625表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备MAC为C4.CA.D9.B9.C4.8C。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备IP

通过LLDP获取对端设备IP： lldpRemManAddrIfId 节点OID值: 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4 获取对端设备IP 1: lldpRemManAddrIfId.51463904.18625.1.1.4.99.1.1.254 (integer) 55 说明：节点的索引51463904.18625.1，分三部分，第一部分51463904表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分18625表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，最后4部分99.1.1.254就是对端设备IP地址。节点的值55表示对端设备的接口索引（参考节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2）。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

- 获取光模块信息

  - 获取光模块硬件类型

光模块硬件类型节点： hh3cTransceiverHardwareType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.1 获取光模块硬件类型，即单模或多模： 1: hh3cTransceiverHardwareType.144 (octet string) SM 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块为SM(single mode)，即单模。

  - 获取光模块类型

光模块类型节点： hh3cTransceiverType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.2 获取光模块类型： 1: hh3cTransceiverType.144 (octet string) 10G_BASE_LR_XFP 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块为10G_BASE_LR_XFP。

  - 获取光模块波长

光模块波长： hh3cTransceiverWaveLength 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.3 获取光模块波长： 1: hh3cTransceiverWaveLength.144 (integer) 1310 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块为1310纳米。

  - 获取光模块厂商

光模块厂商： hh3cTransceiverVendorName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.4 获取光模块厂商： 1: hh3cTransceiverVendorName.144 (octet string) H3C 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块厂商为H3C。

  - 获取光模块序列号

光模块序列号： hh3cTransceiverSerialNumber 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.5 获取光模块序列号： 1: hh3cTransceiverSerialNumber.144 (octet string) 21023188888888888888 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块序列号为21023188888888888888。

  - 获取光纤直径

光纤直径： hh3cTransceiverFiberDiameterType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.6 获取光纤直径： 1: hh3cTransceiverFiberDiameterType.144 (integer) fiber9(1) 值有以下5种情况： 1: fiber9(1) 2: fiber50(2) 3: fiber625(3) 4: copper(4) 5: unknown(65535) 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光纤直径为9微米。

  - 获取光模块传输距离

光模块传输距离： hh3cTransceiverTransferDistance 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.7 获取光模块传输距离： 1: hh3cTransceiverTransferDistance.144 (integer) 10000 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块传输距离为10000米。

  - 获取光模块诊断功能

光模块诊断功能： hh3cTransceiverDiagnostic 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.8 获取光模块是否支持诊断功能，1表示true，即支持，2表示false，即不支持： 1: hh3cTransceiverDiagnostic.144 (integer) true(1) 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块支持诊断功能。

  - 获取光模块发光功率

光模块发光功率： hh3cTransceiverCurTXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.9 获取光模块发光功率： 1: hh3cTransceiverCurTXPower.144 (integer) -218 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块发光功率为-2.18DBM。

  - 获取光模块最大发光功率

光模块最大发光功率： hh3cTransceiverMaxTXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.10 获取光模块最大发光功率： 1: hh3cTransceiverMaxTXPower.144 (integer) 50 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块最大发光功率为0.5DBM。

  - 获取光模块最小发光功率

光模块最小发光功率： hh3cTransceiverMinTXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.11 获取光模块最小发光功率： 1: hh3cTransceiverMinTXPower.144 (integer) -820 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块最小发光功率为-8.2DBM。

  - 获取光模块收光功率

光模块收光功率： hh3cTransceiverCurRXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.12 获取光模块收光功率： 1: hh3cTransceiverCurRXPower.144 (integer) -375 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块收光功率为-3.75DBM。

  - 获取光模块最大收光功率

光模块最大收光功率： hh3cTransceiverMaxRXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.13 获取光模块最大收光功率： 1: hh3cTransceiverMaxRXPower.144 (integer) 50 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块最大收光功率为0.5DBM。

  - 获取光模块最小收光功率

光模块最小收光功率： hh3cTransceiverMinRXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.14 获取光模块最小收光功率： 1: hh3cTransceiverMinRXPower.144 (integer) -1030 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块最小收光功率为-10.3DBM。

  - 获取光模块温度

光模块温度： hh3cTransceiverTemperature 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.15 获取光模块温度： 1: hh3cTransceiverTemperature.144 (integer) 36 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块温度为36度。

  - 获取光模块电压

光模块电压： hh3cTransceiverVoltage 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.16 获取光模块电压： 1: hh3cTransceiverVoltage.144 (integer) 328 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块电压为3.28V。

  - 获取光模块偏移电流

光模块偏移电流： hh3cTransceiverBiasCurrent 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.17 获取光模块偏移电流： 1: hh3cTransceiverBiasCurrent.144 (integer) 4220 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet3/0/46上光模块偏移电流为42.2mA。

- 接口板ACL资源利用率

ACL资源是按每芯片来计算的，参考命令行dis qos-acl resource。

  - 获取接口板芯片与端口范围的对应关系

接口板芯片与端口范围的对应关系节点： hh3cAclPortRange 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.5 获取接口板芯片与端口范围的对应关系： 1: hh3cAclPortRange.0.2.0.8 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/1 to Ten-GigabitEthernet2/0/2 2: hh3cAclPortRange.0.2.0.11 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/1 to Ten-GigabitEthernet2/0/2 3: hh3cAclPortRange.0.2.0.12 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/1 to Ten-GigabitEthernet2/0/2 4: hh3cAclPortRange.0.2.1.8 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/3 to Ten-GigabitEthernet2/0/4 5: hh3cAclPortRange.0.2.1.11 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/3 to Ten-GigabitEthernet2/0/4 6: hh3cAclPortRange.0.2.1.12 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/3 to Ten-GigabitEthernet2/0/4 说明：节点的索引*.*.*.*中的第一个*表示设备框号，如果是非堆叠设备则是0，第二个*表示槽位号，第三个*表示芯片号，第4个*表示ACL资源类型。以hh3cAclPortRange.0.2.0.8 (octet string) Ten-GigabitEthernet2/0/1 to Ten-GigabitEthernet2/0/2为例，表示非堆叠设备2号槽位的0号芯片类型8的ACL资源，该芯片对应的端口范围是Ten-GigabitEthernet2/0/1 to Ten-GigabitEthernet2/0/2。 ACL资源类型有如下几种： 1: vfpAclResource(1) 2: ifpAclResource(2) 3: ifpMeterResource(3) 4: ifpCounterResource(4) 5: efpAclResource(5) 6: efpMeterResource(6) 7: efpCounterResource(7) 8: aclRuleResource(8) ――表示ACL资源总数，包含入方向和出方向ACL资源 9: meterResource(9) 10: counterResource(10) 11: ingressAclResource(11) ――表示入方向ACL资源 12: egressAclResource(12) ――表示出方向ACL资源 13: ipv4AclResource(13) 14: ipv6AclResource(14)

  - 获取接口板芯片ACL资源总数

接口板芯片芯片ACL资源总数节点： hh3cAclResourceTotal 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.6 获取接口板芯片ACL资源总数： 1: hh3cAclResourceTotal.0.3.0.1 (gauge) 2048 2: hh3cAclResourceTotal.0.3.0.2 (gauge) 4096 3: hh3cAclResourceTotal.0.3.0.3 (gauge) 2048 4: hh3cAclResourceTotal.0.3.0.4 (gauge) 2048 5: hh3cAclResourceTotal.0.3.0.5 (gauge) 1024 6: hh3cAclResourceTotal.0.3.0.6 (gauge) 512 7: hh3cAclResourceTotal.0.3.0.7 (gauge) 512 8: hh3cAclResourceTotal.0.4.0.1 (gauge) 2048 9: hh3cAclResourceTotal.0.4.0.2 (gauge) 8192 说明：节点的索引*.*.*.*中的第一个*表示设备框号，如果是非堆叠设备则是0，第二个*表示槽位号，第三个*表示芯片号，第4个*表示ACL资源类型。以hh3cAclResourceTotal.0.3.0.1 (gauge) 2048为例，表示非堆叠设备3号槽位的0号芯片类型1的ACL资源总数为2048。

  - 获取接口板芯片保留ACL资源

接口板芯片芯片保留ACL资源节点： hh3cAclResourceReserved 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.7 获取接口板芯片保留ACL资源： 1: hh3cAclResourceReserved.0.3.0.1 (gauge) 1024 2: hh3cAclResourceReserved.0.3.0.2 (gauge) 1024 3: hh3cAclResourceReserved.0.3.0.3 (gauge) 512 4: hh3cAclResourceReserved.0.3.0.4 (gauge) 512 5: hh3cAclResourceReserved.0.3.0.5 (gauge) 0 6: hh3cAclResourceReserved.0.3.0.6 (gauge) 0 7: hh3cAclResourceReserved.0.3.0.7 (gauge) 0 8: hh3cAclResourceReserved.0.4.0.1 (gauge) 512 9: hh3cAclResourceReserved.0.4.0.2 (gauge) 3072 10: hh3cAclResourceReserved.0.4.0.3 (gauge) 1536 11: hh3cAclResourceReserved.0.4.0.4 (gauge) 1536 说明：节点的索引*.*.*.*中的第一个*表示设备框号，如果是非堆叠设备则是0，第二个*表示槽位号，第三个*表示芯片号，第4个*表示ACL资源类型。以hh3cAclResourceReserved.0.3.0.4(gauge) 0为例，表示非堆叠设备2号槽位的0号芯片类型4的保留ACL资源为512。

  - 获取接口板芯片已配置的ACL资源

接口板芯片芯片已配置的ACL资源节点： hh3cAclResourceConfigured 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.8 获取接口板芯片已配置的ACL资源： 6: hh3cAclResourceConfigured.0.3.0.6 (gauge) 0 7: hh3cAclResourceConfigured.0.3.0.7 (gauge) 0 8: hh3cAclResourceConfigured.0.4.0.1 (gauge) 0 9: hh3cAclResourceConfigured.0.4.0.2 (gauge) 1 10: hh3cAclResourceConfigured.0.4.0.3 (gauge) 0 11: hh3cAclResourceConfigured.0.4.0.4 (gauge) 1 12: hh3cAclResourceConfigured.0.4.0.5 (gauge) 0 13: hh3cAclResourceConfigured.0.4.0.6 (gauge) 0 14: hh3cAclResourceConfigured.0.4.0.7 (gauge) 0 说明：节点的索引*.*.*.*中的第一个*表示设备框号，如果是非堆叠设备则是0，第二个*表示槽位号，第三个*表示芯片号，第4个*表示ACL资源类型。以hh3cAclResourceReserved.0.4.0.4 (gauge) 0为例，表示非堆叠设备4号槽位的0号芯片类型1已配置的ACL资源为1。

  - 获取接口板芯片ACL资源利用率

接口板芯片芯片ACL资源利用率节点： hh3cAclResourceUsagePercent 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.9 获取接口板芯片ACL资源利用率： 6: hh3cAclResourceUsagePercent.0.3.0.6 (gauge) 0 7: hh3cAclResourceUsagePercent.0.3.0.7 (gauge) 0 8: hh3cAclResourceUsagePercent.0.4.0.1 (gauge) 25 9: hh3cAclResourceUsagePercent.0.4.0.2 (gauge) 37 10: hh3cAclResourceUsagePercent.0.4.0.3 (gauge) 37 11: hh3cAclResourceUsagePercent.0.4.0.4 (gauge) 37 12: hh3cAclResourceUsagePercent.0.4.0.5 (gauge) 0 13: hh3cAclResourceUsagePercent.0.4.0.6 (gauge) 0 说明：节点的索引*.*.*.*中的第一个*表示设备框号，如果是非堆叠设备则是0，第二个*表示槽位号，第三个*表示芯片号，第4个*表示ACL资源类型。以hh3cAclResourceReserved.0.4.0.4 (gauge) 0为例，表示非堆叠设备4号槽位的0号芯片类型4的ACL资源利用率为37％。

- 获取flash和cf中所有文件信息

  - 获取flash和cf中所有文件的文件名

Flash和cf中所有文件的文件名节点： hh3cFlhFileName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2 获取flash和cf上所有文件的文件名信息： 1: hh3cFlhFileName.3407873.1.1 (octet string) flash:/S10500-cmw710-boot-r7150.bin [66.6C.61.73.68.3A.2F.73.37.35.30.30.65.2D.63.6D.77.37.31.30.2D.62.6F.6F.74.2D.72.37.31.35.30.2E.62.69.6E (hex)] 2: hh3cFlhFileName.3407873.1.2 (octet string) flash:/S10500-cmw710-system-r7150.bin [66.6C.61.73.68.3A.2F.73.37.35.30.30.65.2D.63.6D.77.37.31.30.2D.73.79.73.74.65.6D.2D.72.37.31.35.30.2E.62.69.6E (hex)] 3: hh3cFlhFileName.3407873.1.3 (octet string) flash:/diagfile/diagfile.log [66.6C.61.73.68.3A.2F.64.69.61.67.66.69.6C.65.2F.64.69.61.67.66.69.6C.65.2E.6C.6F.67 (hex)] 4: hh3cFlhFileName.3407873.1.4 (octet string) flash:/logfile/logfile.log [66.6C.61.73.68.3A.2F.6C.6F.67.66.69.6C.65.2F.6C.6F.67.66.69.6C.65.2E.6C.6F.67 (hex)] 5: hh3cFlhFileName.3407873.1.5 (octet string) flash:/license/DeviceID.did [66.6C.61.73.68.3A.2F.6C.69.63.65.6E.73.65.2F.44.65.76.69.63.65.49.44.2E.64.69.64 (hex)] 6: hh3cFlhFileName.3407873.1.6 (octet string) flash:/S10500-CMW710-SYSTEM-B7148.bin

  - 获取flash和cf中所有文件的大小

Flash和cf中所有文件的大小节点： hh3cFlhFileSize 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.3 获取flash和cf上所有文件的大小信息，单位字节，参考Flash和cf中所有文件的文件名节点hh3cFlhFileName，节点OID值1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2。 1: hh3cFlhFileSize.3407873.1.1 (integer) 30346240 2: hh3cFlhFileSize.3407873.1.2 (integer) 216681472 3: hh3cFlhFileSize.3407873.1.3 (integer) 350823 4: hh3cFlhFileSize.3407873.1.4 (integer) 5266734 5: hh3cFlhFileSize.3407873.1.5 (integer) 815 6: hh3cFlhFileSize.3407873.1.6 (integer) 215991296 7: hh3cFlhFileSize.3407873.1.7 (integer) 30347264

  - 获取flash和cf中所有文件的状态

Flash和cf中所有文件的状态节点： hh3cFlhFileStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.4 获取flash和cf上所有文件的状态信息，节点的值为1～3， 1: deleted(1) ――表示删除的文件 2: invalidChecksum(2) －表示校验和错误的文件 3: valid(3) ――表示合法文件 参考Flash和cf中所有文件的文件名节点hh3cFlhFileName，节点OID值1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2。 1: hh3cFlhFileStatus.3407873.1.1 (integer) valid(3) 2: hh3cFlhFileStatus.3407873.1.2 (integer) valid(3) 3: hh3cFlhFileStatus.3407873.1.3 (integer) valid(3) 4: hh3cFlhFileStatus.3407873.1.4 (integer) valid(3) 5: hh3cFlhFileStatus.3407873.1.5 (integer) valid(3) 6: hh3cFlhFileStatus.3407873.1.6 (integer) valid(3)

- 获取电源和风扇状态

  - 获取电源模块的状态

电源模块的状态节点： hh3cDevMPowerStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2 节点值为1～4 1: active(1) ――表示电源模块状态正常 2: deactive(2) ――表示电源模块不正常 3: not-install(3) ――表示该电源模块未插入 4: unsupport(4) ――表示不支持该电源模块 获取电源模块的状态信息： 1: hh3cDevMPowerStatus.1 (integer) not-install(3) 2: hh3cDevMPowerStatus.2 (integer) not-install(3) 3: hh3cDevMPowerStatus.3 (integer) active(1) 4: hh3cDevMPowerStatus.4 (integer) active(1) 5: hh3cDevMPowerStatus.5 (integer) not-install(3) 6: hh3cDevMPowerStatus.6 (integer) not-install(3)

  - 获取风扇的状态

风扇的状态节点： hh3cDevMFanStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.2 节点值为1～4 1: active(1) ――表示风扇状态正常 2: deactive(2) ――表示风扇不正常 3: not-install(3) ――表示该风扇未插入 4: unsupport(4) ――表示不支持该风扇 获取风扇的状态信息： 1: hh3cDevMFanStatus.1 (integer) active(1) 2: hh3cDevMFanStatus.2 (integer) active(1)