HH3C-3GMODEM-MIB

本节介绍HH3C-3GMODEM-MIB模块输出的告警信息。

hh3cWirelessCardInserted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-3gmodem.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在插入无线数据卡时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.2 (hh3cDeviceOUI) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.1 (hh3cDevSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.5 (hh3cWirelessCardSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.2.1.1.3 (hh3cUIMImsi) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cWirelessCardPulledOut

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-3gmodem.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在拔出无线数据卡时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.2 (hh3cDeviceOUI) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.1 (hh3cDevSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.5 (hh3cWirelessCardSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.2.1.1.3 (hh3cUIMImsi) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

如果无线数据卡被人为拔出，无需处理。

如果无线数据卡没有被拔出：

确认无线数据卡安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cAccessMediaChanged

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.3.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-3gmodem.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在传输介质发生改变时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.2 (hh3cDeviceOUI) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.1 (hh3cDevSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.5 (hh3cWirelessCardSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.2.1.1.3 (hh3cUIMImsi) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.3 (hh3cAccessMedia) | INTEGER | unknown(1) air(2) cable(3) |

【处理建议】

无需处理。

hh3c3GRssiStrongSignalTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.3.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-3gmodem.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在当前RSSI水平超过中等信号阈值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.1 (hh3cWirelessCardIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.2 (hh3cDeviceOUI) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.5 (hh3cWirelessCardSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.1 (hh3cDevSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.4 (hh3c3GCurrentService) | INTEGER | unknown(1) oneXRtt(2) evDo(3) gsm(4) lte(5) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.5 (hh3c3GCurrentRssiBind) | Integer32 | -2147483648 ¦ -150..0 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.6 (hh3c3GImsiBind) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3c3GRssiMediumSignalTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.3.0.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-3gmodem.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在当前RSSI水平处于中等信号阈值与弱信号阈值之间时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.1 (hh3cWirelessCardIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.2 (hh3cDeviceOUI) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.5 (hh3cWirelessCardSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.1 (hh3cDevSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.4 (hh3c3GCurrentService) | INTEGER | unknown(1) oneXRtt(2) evDo(3) gsm(4) lte(5) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.5 (hh3c3GCurrentRssiBind) | Integer32 | -2147483648 ¦ -150..0 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.6 (hh3c3GImsiBind) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3c3GRssiWeakSignalTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.3.0.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-3gmodem.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在当前RSSI值低于弱信号阈值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.1 (hh3cWirelessCardIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.2 (hh3cDeviceOUI) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.1.1.1.1.5 (hh3cWirelessCardSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.1 (hh3cDevSerialNumber) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.4 (hh3c3GCurrentService) | INTEGER | unknown(1) oneXRtt(2) evDo(3) gsm(4) lte(5) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.5 (hh3c3GCurrentRssiBind) | Integer32 | -2147483648 ¦ -150..0 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.98.2.6 (hh3c3GImsiBind) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

无需处理。