HH3C-BFD-STD-MIB

本节介绍HH3C-BFD-STD-MIB模块输出的告警信息。

hh3cBfdSessStateUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-bfd-std.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当BFD会话变为up时发送该通知。会话完成三次握手后进入up状态。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable bfd |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enable bfd |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.1.3.1.1 (hh3cBfdSessIfIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.1.3.1.2 (hh3cBfdSessIndex) | Unsigned32 | 1..4294967295 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.1.3.1.12 (hh3cBfdSessState) | INTEGER | adminDown(0) down(1) init(2) up(3) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cBfdSessStateDown

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-bfd-std.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当BFD会话变为down时发送该通知。会话在通信路径失效后会进入down状态。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable bfd |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enable bfd |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.1.3.1.1 (hh3cBfdSessIfIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.1.3.1.2 (hh3cBfdSessIndex) | Unsigned32 | 1..4294967295 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.1.3.1.12 (hh3cBfdSessState) | INTEGER | adminDown(0) down(1) init(2) up(3) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cBfdSessReachLimit

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-bfd-std.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当BFD会话数达到该设备上限时发送该通知，新增会话不能再激活。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable bfd |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enable bfd |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.72.1.1.4 (hh3cBfdSessNumberLimit) | Unsigned32 | 1..4294967295 |

【处理建议】

删除无用的BFD会话。如果问题无法解决，请联系H3C用服。