HH3C-CONFIG-MAN-MIB

本节介绍HH3C-CONFIG-MAN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cCfgManEventlog

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-config-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

系统每隔10分钟自动检查运行配置，如果检测到运行配置发生了改变，则发出此告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable configuration |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable configuration |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3 (hh3cCfgLogSrcCmd) | INTEGER | snmp(2) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4 (hh3cCfgLogSrcData) | INTEGER | startupData(4) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5 (hh3cCfgLogDesData) | INTEGER | runningData(2) |

【处理建议】

检查系统的运行配置，如果需要的话请保存当前配置。

hh3cCfgOperateCompletion

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-config-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

网管系统执行配置相关操作完成后，可能会根据网管系统的需要发出此告警。

此告警携带的参数与执行的操作相关，建议通过网管系统的在线帮助系统了解具体的参数说明。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable configuration MIB：将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable configuration MIB：将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2 (hh3cCfgOperateType) | ConfigOperationType | running2Startup(1) startup2Running(2) running2Net(3) net2Running(4) net2Startup(5) startup2Net(6) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5 (hh3cCfgOperateTime) | TimeTicks | Same as the standard MIB. |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4 (hh3cCfgOperateState) | INTEGER | opInProgress(1) opSuccess(2) opInvalidOperation(3) opInvalidProtocol(4) opInvalidSourceName(5) opInvalidDestName(6) opInvalidServerAddress(7) opDeviceBusy(8) opDeviceOpenError(9) opDeviceError(10) opDeviceNotProgrammable(11) opDeviceFull(12) opFileOpenError(13) opFileTransferError(14) opFileChecksumError(15) opNoMemory(16) opAuthFail(17) opTimeOut(18) opUnknownFailure(19) opInvalidConfigFile(20) opSlaveFull(21) opCopyToSlaveFailure(22) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6 (hh3cCfgOperateEndTime) | TimeTicks | Same as the standard MIB. |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7 (hh3cCfgOperFailReason) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cCfgInvalidConfigFile

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-config-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

网管系统执行配置恢复操作时，如果被执行的配置文件非法则发出此告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable configuration |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable configuration |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2 (hh3cCfgOperateType) | ConfigOperationType | net2Running(4) net2Startup(5) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4 (hh3cCfgOperateFileName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..128)) |

【处理建议】

请检查执行的配置文件，确保所使用配置文件的正确性。