HH3C-CONTEXT-MIB

本节介绍HH3C-CONTEXT-MIB模块输出的告警信息。

hh3cContextStateChangeToActive

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.154.8.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-context.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

Context从非激活状态改变到激活状态。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.154.1.1.1.1.1 (hh3cContextIndex) | Integer32 |  | 1..2147483647 |  |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.154.1.1.1.1.2 (hh3cContextName) | DisplayString |  | OCTET STRING (SIZE (1..15)) |  |

【处理建议】

无需处理。

hh3cContextStateChangeToInactive

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.154.8.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-context.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

Context从激活状态改变到非激活状态。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.154.1.1.1.1.1 (hh3cContextIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.154.1.1.1.1.2 (hh3cContextName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..15)) |

【处理建议】

无需处理。