HH3C-DLDP2-MIB

本节介绍HH3C-DLDP2-MIB模块输出的告警信息。

hh3cDldp2TrapUniLink

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.117.4.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-dldp2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 紧急 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

DLDP检测到单通链路时打印，通过ifIndex（接口索引）和ifDescr（接口名）标识进入单通的端口。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

关闭端口，然后检查单通的链路，将其恢复。如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cDldp2TrapBidLink

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.117.4.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-dldp2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

DLDP检测到双通时打印，通过ifIndex（接口索引）和ifDescr（接口名）标识恢复双通的端口。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。