HH3C-ENTITY-EXT-MIB

本节介绍HH3C-ENTITY-EXT-MIB模块输出的告警信息。

hh3cEntityExtTemperatureThresholdNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的温度超过上限阀值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 (hh3cEntityExtTemperature) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.13 (hh3cEntityExtTemperatureThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |

【处理建议】

现场查看环境温度。可以通过“display environment”命令查看当前温度以及生效的阈值。

确定造成温度超过上限阀值的原因。

解决问题，确保温度恢复至正常范围。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtCpuUsageThresholdNotfication

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的CPU使用率超过阀值时发送。该告警每60秒发送一次，直至告警消除。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 (hh3cEntityExtCpuUsage) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7 (hh3cEntityExtCpuUsageThreshold) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.31 (hh3cEntityExtCpuUsageRecoverThreshold) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.1.4 (hh3cEntityExtFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果告警自动停止，无需处理。

如果告警无法自动停止，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtMemUsageThresholdNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的内存使用率超过阈值时发送。该告警每60秒发送一次，直至告警消除。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8 (hh3cEntityExtMemUsage) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9 (hh3cEntityExtMemUsageThreshold) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.10 (hh3cEntityExtMemSize) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.1.4 (hh3cEntityExtFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果告警自动停止，无需处理。

如果告警无法自动停止，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtCriticalTemperatureThresholdNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 紧急 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的温度超过临界上限阈值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 (hh3cEntityExtTemperature) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.17 (hh3cEntityExtCriticalTemperatureThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |

【处理建议】

现场查看环境温度。可以通过“display environment”命令查看当前温度以及生效的阈值。

确定造成温度超过临界上限阈值的原因。

解决问题，确保温度恢复至正常范围。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityInsert

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.12 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体插入设备时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 (entPhysicalDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.3 (hh3cEntityExtOperStatus) | Hh3cOperState | notSupported(1) disabled(2) enabled(3) dangerous(4) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEntityRemove

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.13 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体从设备上拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 (entPhysicalDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.3 (hh3cEntityExtOperStatus) | Hh3cOperState | notSupported(1) disabled(2) enabled(3) dangerous(4) |

【处理建议】

如果实体被拔出，无需处理。

如果实体没有被拔出：

确认实体安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtFaultAlarmOn

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.16 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 (entPhysicalName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.19 (hh3cEntityExtErrorStatus) | INTEGER | notSupported(1) normal(2) postFailure(3) entityAbsent(4) poeError(11) stackError(21) stackPortBlocked(22) stackPortFailed(23) sfpRecvError(31) sfpSendError(32) sfpBothError(33 fanError(41) psuError(51) rpsError(61) moduleFaulty(71) sensorError(81) hardwareFaulty(91) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |

【处理建议】

确认实体安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtFaultAlarmOff

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.17 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体从故障状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 (entPhysicalName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.19 (hh3cEntityExtErrorStatus) | INTEGER | notSupported(1) normal(2) postFailure(3) entityAbsent(4) poeError(11) stackError(21) stackPortBlocked(22) stackPortFailed(23) sfpRecvError(31) sfpSendError(32) sfpBothError(33 fanError(41) psuError(51) rpsError(61) moduleFaulty(71) sensorError(81) hardwareFaulty(91) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEntityExtTemperatureLower

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.20 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的温度低于下限阀值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 (entPhysicalName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 (hh3cEntityExtTemperature) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.21 (hh3cEntityExtLowerTemperatureThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |

【处理建议】

现场查看环境温度。可以通过“display environment”命令查看当前温度以及生效的阈值。

确定造成温度低于下限阀值的原因。

解决问题，确保温度恢复至正常范围。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtTemperatureTooUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.21 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 紧急 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的温度超过停止阀值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 (entPhysicalName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 (hh3cEntityExtTemperature) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.22 (hh3cEntityExtShutdownTemperatureThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |

【处理建议】

现场查看环境温度。可以通过“display environment”命令查看当前温度以及生效的阈值。

确定造成温度超过停止阀值的原因。

解决问题，确保温度恢复至正常范围。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtTemperatureNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.22 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的温度从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 (entPhysicalName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 (hh3cEntityExtTemperature) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.21 (hh3cEntityExtLowerTemperatureThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.13 (hh3cEntityExtTemperatureThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEntityExternalAlarmOccur

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.23 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 (entPhysicalName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

确认实体安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExternalAlarmRecover

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.24 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体从故障状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 (entPhysicalName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEntityExtCpuUsageThresholdRecover

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.25 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的CPU使用率从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 (hh3cEntityExtCpuUsage) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7 (hh3cEntityExtCpuUsageThreshold) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.31 (hh3cEntityExtCpuUsageRecoverThreshold) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.1.4 (hh3cEntityExtFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEntityExtMemUsageThresholdRecover

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.26 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的内存使用率从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8 (hh3cEntityExtMemUsage) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9 (hh3cEntityExtMemUsageThreshold) | Integer32 | 0..100 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.10 (hh3cEntityExtMemSize) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2 (hh3cEntityExtAdminStatus) | Hh3cAdminState | notSupported(1) locked(2) shuttingDown(3) unlocked(4)} |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.5 (hh3cEntityExtAlarmLight) | Hh3cAlarmStatus | BITS { notSupported(0) underRepair(1) critical(2) major(3) minor(4) alarmOutstanding(5) warning(6) indeterminate(7) } |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.1.4 (hh3cEntityExtFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEntityExtMemAllocatedFailed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.27 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的内存分配错误时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.1.1 (hh3cEntityExtTrapDescription) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

请联系H3C用服。

hh3cEntityExtECCParityAlarm

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.28 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体发生ECC校验错误时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.1.2 (hh3cEntityExtECCParityAlarmStatus) | INTEGER | other(1) l1cache(2) l2cache(3) sdram(4) mac(5) tcam(6) ingressbuffer(7) egressbuffer(8) lpm(9) controlmemory(10) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.1.1 (hh3cEntityExtTrapDescription) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

请联系H3C用服。

hh3cEntityExtVoltageNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.37 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的电压从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.1 (hh3cEntityExtCurrentVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.2 (hh3cEntityExtNominalVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.4 (hh3cEntityExtVoltageMajorLowThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.6 (hh3cEntityExtVoltageMajorHighThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEntityExtVoltageLower

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.38 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的电压低于下限阈值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.1 (hh3cEntityExtCurrentVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.2 (hh3cEntityExtNominalVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.4 (hh3cEntityExtVoltageMajorLowThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

检查设备的电源系统。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtVoltageTooLow

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.39 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 紧急 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的电压低于临界下限阈值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.1 (hh3cEntityExtCurrentVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.2 (hh3cEntityExtNominalVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.5 (hh3cEntityExtVoltageFatalLowThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

检查设备的电源系统。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtVoltageHigher

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.40 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的电压高于上限阈值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.1 (hh3cEntityExtCurrentVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.2 (hh3cEntityExtNominalVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.6 (hh3cEntityExtVoltageMajorHighThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

检查设备的电源系统。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cEntityExtVoltageTooHigh

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.41 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-entity-ext.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 紧急 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在实体的电压高于临界上限阈值时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.1 (hh3cEntityExtCurrentVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.2 (hh3cEntityExtNominalVoltage) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.5.1.1.7 (hh3cEntityExtVoltageFatalHighThreshold) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

检查设备的电源系统。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。