HH3C-EVI-MIB

本节介绍HH3C-EVI-MIB模块输出的告警信息。

hh3cEviNewDed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.132.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-evi.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

本设备选举成为新的DED时，发送此告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable evi-isis new-ded |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable evi-isis new-ded |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.22506.2.132.1.4.1.1.1 (hh3cEviProcessId) | Unsigned32 | 0..1023 |
| 1.3.6.1.4.1.22506.2.132.1.5.2.1.1 (hh3cEviISISNbrSysId) | IsisSystemID | OCTET STRING (SIZE (6)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cEviSiteEDTopoChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.132.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-evi.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

站点内EVI网络拓扑发生变化时，发送此告警。如果同一事件导致发送了hh3cEviNewDed告警，则不再发送该告警信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable evi-isis topology-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable evi-isis topology-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.22506.2.132.1.4.1.1.1 (hh3cEviProcessId) | Unsigned32 | 0..1023 |
| 1.3.6.1.4.1.22506.2.132.1.5.1.1.2 (hh3cEviISISNbrSiteNbrs) | Unsigned32 | Same as the standard MIB. |

【处理建议】

检查是否存在链路故障或节点故障。

如问题持续，联系技术支持。

hh3cEviEDLinkDisconnect

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.132.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-evi.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当某Tunnel下的所有EVI link都变成down状态时，发送此告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable evi-isis link-disconnect |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable evi-isis link-disconnect |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.22506.2.132.1.4.1.1.1 (hh3cEviProcessId) | Unsigned32 | 0..1023 |

【处理建议】

请检查网络连通性。

如问题持续，联系技术支持。