HH3C-FC-NAME-SERVER-MIB

本节介绍HH3C-FC-NAME-SERVER-MIB模块输出的告警信息。

hh3cFcNsPortLoginNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.10.1.1.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-name-server.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在名称服务数据库新增一条本地登录N节点表项时发送。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-name-service login MIB：将hh3cFcNsPortLoginNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-name-service login MIB：将hh3cFcNsPortLoginNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.10.1.1.2.1 (hh3cFcNsLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.10.1.1.2.2 (hh3cFcNsFloginPortWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cFcNsPortLogoutNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.10.1.1.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-name-server.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在名称服务数据库删除一条本地登录N节点表项时发送。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-name-service logout MIB：将hh3cFcNsPortLogoutNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-name-service logout MIB：将hh3cFcNsPortLogoutNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.10.1.1.2.1 (hh3cFcNsLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.10.1.1.2.2 (hh3cFcNsFloginPortWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。