HH3C-FC-PING-MIB

本节介绍HH3C-FC-PING-MIB模块输出的告警信息。

hh3cFcPingCompletionNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.5.1.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-ping.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在FC Ping测试完成时发送。

【状态控制】

| ON | MIB：将hh3cFcPingTrapOnCompletion设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | MIB：将hh3cFcPingTrapOnCompletion设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.5.1.1.1.1.1 (hh3cFcPingIndex) | Unsigned32 | 1..65535 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.5.1.1.1.1.2 (hh3cFcPingVsan) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.5.1.1.1.1.3 (hh3cFcPingAddressType) | Hh3cFcAddressType | WWN(1) FCID(2) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.5.1.1.1.1.4 (hh3cFcPingAddress) | Hh3cFcAddress | OCTET STRING (SIZE (3)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.5.1.2.1.1.1 (hh3cFcPingReqPackets) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.5.1.2.1.1.2 (hh3cFcPingResPackets) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。