HH3C-FC-TRACE-ROUTE-MIB

本节介绍HH3C-FC-TRACE-ROUTE-MIB模块输出的告警信息。

hh3cFcTraceRouteCompletionNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.4.1.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-trace-route.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在FC Trace Route测试完成时发送。

【状态控制】

| ON | MIB：将hh3cFcTraceRouteTrapOnCompletion设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | MIB：将hh3cFcTraceRouteTrapOnCompletion设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.4.1.1.1.1.1 (hh3cFcTraceRouteIndex) | Unsigned32 | 1..65535 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.4.1.1.1.1.2 (hh3cFcTraceRouteVsan) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.4.1.1.1.1.3 (hh3cFcTraceRouteAddressType) | Hh3cFcAddressType | WWN(1) FCID(2) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.4.1.1.1.1.4 (hh3cFcTraceRouteAddress) | Hh3cFcAddress | OCTET STRING (SIZE (3)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.4.1.1.1.1.7 (hh3cFcTraceRouteOperStatus) | INTEGER | inProgress(1) success(2) partialSuccess(3) failure(4) disabled(5) |

【处理建议】

无需处理。