HH3C-FC-ZONE-SERVER-MIB

本节介绍HH3C-FC-ZONE-SERVER-MIB模块输出的告警信息。

hh3cFcZsDefaultZoneChangedNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-zone-server.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在某VSAN的默认Zone策略发生变化时发送。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-zone defaultzone-change MIB：将hh3cFcZsDefaultZoneChangedEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-zone defaultzone-change MIB：将hh3cFcZsDefaultZoneChangedEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.1 (hh3cFcZsLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.1.1.1.4 (hh3cFcZsDefaultZoneSetting) | INTEGER | deny(1) permit(2) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cFcZsHardZoneChangedNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-zone-server.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在某VSAN的硬Zone状态变化时发送。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-zone hardzone-change MIB：将hh3cFcZsHardZoneChangedEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-zone hardzone-change MIB：将hh3cFcZsHardZoneChangedEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.1 (hh3cFcZsLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.3.3.1.2 (hh3cFcZsHardZoneStatus) | INTEGER | enable(1) adminDisable(2) noResourceDisable(3) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cFcZsMergeFailedNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.0.3 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-zone-server.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 重要 |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在Zone合并出错时发送。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-zone merge-failed MIB：将hh3cFcZsMergeFailedEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-zone merge-failed MIB：将hh3cFcZsMergeFailedEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.1 (hh3cFcZsLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.2 (hh3cFcZsPeerSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.3 (hh3cFcZsMergeFailCause) | INTEGER | zoneModeInconsistent(1) zonePolicyNotEqual(2) hardZoneInconsistent(3) dataNotEqualInRestrict(4) activeZoneSetMergeFailed(5) zoneMergeDataTooBig(6) zoningObjectNumberTooBig(7) zoneDbMergeFaildInBasic(8) zoneDbMergeFaildInEnhanced(9) other(10) |

【处理建议】

请确认VSAN的Zone配置正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cFcZsMergeSucceededNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.0.4 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-zone-server.mib |
| Type | 恢复告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在Zone合并成功时发送。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-zone merge-succeeded MIB：将hh3cFcZsMergeSucceededEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-zone merge-succeeded MIB：将hh3cFcZsMergeSucceededEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.1 (hh3cFcZsLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.2 (hh3cFcZsPeerSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cFcZsActivationCompletedNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.0.5 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-fc-zone-server.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在一个Zone Set被激活或者去激活完成时发送。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-zone activation-completed MIB：将hh3cFcZsActivationCompletedEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-zone activation-completed MIB：将hh3cFcZsActivationCompletedEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.4.2.1 (hh3cFcZsLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.9.1.2.1.1.3 (hh3cFcZsActivateResult) | INTEGER | none(1) inProgress(2) activateSuccess(3) activateFailure(4) deactivateSuccess(5) deactivateFailure(6) |

【处理建议】

如果告警中hh3cFcZsActivateResult显示激活或者去激活失败，请排查失败原因，并重新执行激活或者去激活。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。