HH3C-FLASH-MAN-MIB

本节介绍HH3C-FLASH-MAN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cFlhOperNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.3.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-flash-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

网管系统执行文件相关操作完成后，如果hh3cFlhOperEndNotification为True，会发出此告警。

此告警携带的参数与执行的操作相关，建议通过网管系统的在线帮助系统了解具体的参数说明。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将hh3cFlhOperEndNotification设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将hh3cFlhOperEndNotification设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.9 (hh3cFlhOperStatus) | Hh3cFlashOperationStatus | opInProgress(1) opSuccess(2) opInvalid(3) opInvalidProtocol(4) opInvalidSourceName(5) opInvalidDestName(6) opInvalidServerAddress(7) opDeviceBusy(8) opDeviceOpenError(9) opDeviceError(10) opDeviceNotProgrammable(11) opDeviceFull(12) opFileOpenError(13) opFileTransferError(14) opFileChecksumError(15) opNoMemory(16) opAuthFail(17) opTimeout(18) opUnknownFailure(19) opDeleteFileOpenError(20) opDeleteInvalidDevice(21) opDeleteInvalidFunction(22) opDeleteOperationError(23) opDeleteInvalidFileName(24) opDeleteDeviceBusy(25) opDeleteParaError(26) opDeleteInvalidPath(27) opDeleteFileNotExistInSlave(28) opDeleteFileFailedInSlave(29) opSlaveFull(30) opCopyToSlaveFailure(31) |

【处理建议】

请确认文件操作结果。