HH3C-IKE-MONITOR-MIB

本节介绍HH3C-IKE-MONITOR-MIB模块输出的告警信息。

hh3cIKETunnelStart

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

创建一条IPsec第一阶段IKE隧道时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike tunnel-start MIB：将hh3cIKETunnelStartTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike tunnel-start MIB：将hh3cIKETunnelStartTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.16 (hh3cIKETunLifeTime) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKETunnelStop

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

删除一条IPsec第一阶段IKE隧道时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike tunnel-stop MIB：将hh3cIKETunnelStopTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike tunnel-stop MIB：将hh3cIKETunnelStopTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.17 (hh3cIKETunActiveTime) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKENoSaFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IKE隧道收到不存在的SA时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike no-sa-failure MIB：将hh3cIKENoSaTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike no-sa-failure MIB：将hh3cIKENoSaTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEEncryFailFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IKE隧道加密失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike encrypt-failure MIB：将hh3cIKEEncryFailureTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike encrypt-failure MIB：将hh3cIKEEncryFailureTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEDecryFailFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IKE隧道解密失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike decrypt-failure MIB：将hh3cIKEDecryFailureTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike decrypt-failure MIB：将hh3cIKEDecryFailureTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEInvalidProposalFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到无效提议时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike invalid-proposal MIB：将hh3cIKEInvalidProposalTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike invalid-proposal MIB：将hh3cIKEInvalidProposalTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEAuthFailFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段认证失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike auth-failure MIB：将hh3cIKEAuthFailTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike auth-failure MIB：将hh3cIKEAuthFailTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEInvalidCookieFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到无效的cookie时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike invalid-cookie MIB：将hh3cIKEInvalidCookieTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike invalid-cookie MIB：将hh3cIKEInvalidCookieTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEAttrNotSuppFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.9 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到不支持的属性时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike attr-not-support MIB：将hh3cIKEAttrNotSuppTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike attr-not-support MIB：将hh3cIKEAttrNotSuppTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEUnsportExchTypeFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.10 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到不支持的交互类型时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike unsupport-exch-type MIB：将hh3cIKEUnsportExchTypeTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike unsupport-exch-type MIB：将hh3cIKEUnsportExchTypeTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEInvalidIdFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.11 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到无效ID时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike invalid-id MIB：将hh3cIKEInvalidIdTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike invalid-id MIB：将hh3cIKEInvalidIdTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.3 (hh3cIKEIdInformation) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEInvalidProtocolFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.12 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IKE隧道协议处理出错时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike invalid-protocol MIB：将hh3cIKEInvalidProtocolTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike invalid-protocol MIB：将hh3cIKEInvalidProtocolTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.4 (hh3cIKEProtocolNum) | Integer32 | -2147483648..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKECertTypeUnsuppFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.13 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到不支持的证书类型时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike cert-type-unsupport MIB：将hh3cIKECertTypeUnsuppTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike cert-type-unsupport MIB：将hh3cIKECertTypeUnsuppTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.5 (hh3cIKECertInformation) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEInvalidCertAuthFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.14 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到无效的证书授权时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike invalid-cert-auth MIB：将hh3cIKEInvalidCertAuthTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike invalid-cert-auth MIB：将hh3cIKEInvalidCertAuthTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.5 (hh3cIKECertInformation) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEInvalidSignFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.15 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商收到无效签名时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike invalid-sign MIB：将hh3cIKEInvalidSignTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike invalid-sign MIB：将hh3cIKEInvalidSignTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.5 (hh3cIKECertInformation) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKECertUnavailableFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.16 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第一阶段SA协商获取不到证书时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike cert-unavailable MIB：将hh3cIKECertUnavailableTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike cert-unavailable MIB：将hh3cIKECertUnavailableTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.5 (hh3cIKETunLocalAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.9 (hh3cIKETunRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.5 (hh3cIKECertInformation) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.1 (hh3cIKETunIndex) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.23 (hh3cIKETunLocalInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.24 (hh3cIKETunLocalInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.25 (hh3cIKETunRemoteInetAddrType) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.1.1.26 (hh3cIKETunRemoteInetAddr) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEProposalAdd

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.17 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

添加一条IKE提议时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike proposal-add MIB：将hh3cIKEProposalAddTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike proposal-add MIB：将hh3cIKEProposalAddTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.1 (hh3cIKEProposalNumber) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.2 (hh3cIKEProposalSize) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIKEProposalDel

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506. 2.30.1.6.1.18 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ike-monitor.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

删除一条IKE提议时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ike proposal-delete MIB：将hh3cIKEProposalDelTrapCntl设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ike proposal-delete MIB：将hh3cIKEProposalDelTrapCntl设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.1 (hh3cIKEProposalNumber) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.30.1.4.2 (hh3cIKEProposalSize) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。