HH3C-IPRAN-DCN-MIB

本节介绍HH3C-IPRAN-DCN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cIpRanDcnNeOnline

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipran-dcn.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

当新的网络元素上线后发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：auto-report |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo auto-report |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.1.2.1.1 (hh3cIpRanDcnNeInfoNeId) | Hh3cIpRanNeId | OCTET STRING (SIZE(4)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.1.2.1.2 (hh3cIpRanDcnNeInfoNeIpType) | InetAddressType | ipv4(1) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.1.2.1.3 (hh3cIpRanDcnNeInfoNeIp) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE(0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.2.3 (hh3cIpRanDcnCompanyName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE(0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.2.4 (hh3cIpRanDcnDeviceType) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE(0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.2.5 (hh3cIpRanDcnDeviceMac) | MacAddress | OCTET STRING (SIZE(6)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIpRanDcnNeOffline

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-ipran-dcn.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

当一个网络元素离线后发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：auto-report |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo auto-report |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.1.2.1.1 (hh3cIpRanDcnNeInfoNeId) | Hh3cIpRanNeId | OCTET STRING (SIZE(4)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.1.2.1.2 (hh3cIpRanDcnNeInfoNeIpType) | InetAddressType | ipv4(1) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.152.1.1.2.1.3 (hh3cIpRanDcnNeInfoNeIp) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE(0..255)) |

【处理建议】

无需处理。