HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB

本节介绍HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB模块输出的告警信息。

hh3cIPsecTunnelStartV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

创建一条IPsec第二阶段隧道时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec tunnel-start MIB：将hh3cIPsecTunnelStartTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec tunnel-start MIB：将hh3cIPsecTunnelStartTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.18 (hh3cIPsecTunLifeTimeV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.17 (hh3cIPsecTunLifeSizeV2) | Gauge32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecTunnelStopV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

删除一条IPsec第二阶段隧道时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec tunnel-stop MIB：将hh3cIPsecTunnelStopTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec tunnel-stop MIB：将hh3cIPsecTunnelStopTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.20 (hh3cIPsecTunActiveTimeV2) | Integer32 | 0..2147483647 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecNoSaFailureV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec隧道查找SA失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec no-sa-failure MIB：将hh3cIPsecNoSaTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec no-sa-failure MIB：将hh3cIPsecNoSaTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecAuthFailFailureV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第二阶段认证失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec auth-failure MIB：将hh3cIPsecAuthFailureTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec auth-failure MIB：将hh3cIPsecAuthFailureTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecEncryFailFailureV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第二阶段隧道加密失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec encrypt-failure MIB：将hh3cIPsecEncryFailureTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec encrypt-failure MIB：将hh3cIPsecEncryFailureTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecDecryFailFailureV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

IPsec第二阶段隧道解密失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec decrypt-failure MIB：将hh3cIPsecDecryFailureTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec decrypt-failure MIB：将hh3cIPsecDecryFailureTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2) | InetAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecPolicyAddV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

添加一条IPsec策略时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec policy-add MIB：将hh3cIPsecPolicyAddTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec policy-add MIB：将hh3cIPsecPolicyAddTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.1 (hh3cIPsecPolicyNameV2) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.2 (hh3cIPsecPolicySeqNumV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.3 (hh3cIPsecPolicySizeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecPolicyDelV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.9 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

删除一条IPsec策略时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec policy-delete MIB：将hh3cIPsecPolicyDelTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec policy-delete MIB：将hh3cIPsecPolicyDelTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.1 (hh3cIPsecPolicyNameV2) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.2 (hh3cIPsecPolicySeqNumV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.3 (hh3cIPsecPolicySizeV2) | InetAddressType | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecPolicyAttachV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.10 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

接口下引用IPsec策略时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec policy-attach MIB：将hh3cIPsecPolicyAttachTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec policy-attach MIB：将hh3cIPsecPolicyAttachTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.1 (hh3cIPsecPolicyNameV2) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.3 (hh3cIPsecPolicySizeV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cIPsecPolicyDetachV2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.11 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ipsec-monitor-v2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

接口下去除引用IPsec策略时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ipsec policy-detach MIB：将hh3cIPsecPolicyDetachTrapCntlV2设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ipsec policy-detach MIB：将hh3cIPsecPolicyDetachTrapCntlV2设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.1 (hh3cIPsecPolicyNameV2) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.3 (hh3cIPsecPolicySizeV2) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |

【处理建议】

无需处理。