HH3C-L2VPN-MIB

本节介绍HH3C-L2VPN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cL2vpnPwSwitchPtoB

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-l2vpn.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

当主PW切换到备PW时发送此告警信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-switch ] |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-switch ] |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.1 (hh3cL2vpnXcgPwIndex) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.5 (hh3cL2vpnXcgPwPeerIp) | IpAddress | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.6 (hh3cL2vpnXcgPwPwID) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.1 (hh3cL2vpnXcgPwIndex) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.5 (hh3cL2vpnXcgPwPeerIp) | IpAddress | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.6 (hh3cL2vpnXcgPwPwID) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |

【处理建议】

- 无需操作

hh3cL2vpnPwSwitchBtoP

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-l2vpn.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

当备PW切换到主PW时发送此告警信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-switch ] |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-switch ] |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.1 (hh3cL2vpnXcgPwIndex) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.5 (hh3cL2vpnXcgPwPeerIp) | IpAddress | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.6 (hh3cL2vpnXcgPwPwID) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.1 (hh3cL2vpnXcgPwIndex) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.5 (hh3cL2vpnXcgPwPeerIp) | IpAddress | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.162.3.4.1.6 (hh3cL2vpnXcgPwPwID) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |

【处理建议】

- 无需操作