HH3C-LAG-MIB

本节介绍HH3C-LAG-MIB模块输出的告警信息。

hh3cAggPortInactiveNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lag.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当聚合成员口变成非选中状态时发送此告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber) | Integer32 | 1..2048 32769..33792 |

【处理建议】

确认聚合成员端口的物理状态为up。

确认聚合口和成员端口的属性配置一致。

如果是动态聚合还需要在对端端口执行步骤（1）和步骤（2）。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cAggPortInactiveNotification2

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lag.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当聚合成员口变成非选中状态时发送此告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber) | Integer32 | 1..2048 32769..33792 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1 (hh3cAggPortIndex) | Gauge32 | Same as the standard MIB |

【处理建议】

确认聚合成员端口的物理状态为up。

确认聚合口和成员端口的属性配置一致。

如果是动态聚合还需要在对端端口执行步骤（1）和步骤（2）。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cAggPortActiveNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lag.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当聚合成员口变成选中状态时发送此告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber) | Integer32 | 1..2048 32769..33792 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1 (hh3cAggPortIndex) | Gauge32 | Same as the standard MIB |

【处理建议】

无需任何操作。