HH3C-LBV2-MIB

本节介绍HH3C-LBV2-MIB模块输出的告警信息。

hh3cLBv2VSConnOverloadTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在虚服务器当前活动连接数超载时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.1 (hh3cLBv2VSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.2 (hh3cLBv2VSConnectionsLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.1 (hh3cLBv2VSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.2 (hh3cLBv2VSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.3 (hh3cLBv2VSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.5 (hh3cLBv2VSStatActiveConnections) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

请检测当前访问服务的流量是否正常，或者考虑增加服务器并放大连接数限制。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLBv2VSConnRecoveryTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在虚服务器当前活动连接数超载恢复时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.1 (hh3cLBv2VSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.2 (hh3cLBv2VSConnectionsLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.1 (hh3cLBv2VSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.2 (hh3cLBv2VSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.3 (hh3cLBv2VSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.5 (hh3cLBv2VSStatActiveConnections) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2VSConnsRateOverloadTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在虚服务器连接速率超载时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.1 (hh3cLBv2VSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.3 (hh3cLBv2VSConnectionsRateLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.1 (hh3cLBv2VSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.2 (hh3cLBv2VSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.3 (hh3cLBv2VSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.13 (hh3cLBv2VSStatConnectionsRate) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

请检测当前访问服务的流量是否正常，或者考虑增加服务器并放大连接速率限制。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLBv2VSConnsRateRecoveryTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在虚服务器连接速率超载恢复时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.1 (hh3cLBv2VSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.3 (hh3cLBv2VSConnectionsRateLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.1 (hh3cLBv2VSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.2 (hh3cLBv2VSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.3 (hh3cLBv2VSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.2.1.13 (hh3cLBv2VSStatConnectionsRate) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2VSActiveTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在虚服务器状态变为可用时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.1 (hh3cLBv2VSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2VSInactiveTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在虚服务器状态变为不可用时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.1 (hh3cLBv2VSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2RSAvailableTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器状态变为可用时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.1 (hh3cLBv2RSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2RSUnavailableTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器状态变为不可用时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.1 (hh3cLBv2RSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |

【处理建议】

请检查检测服务器的可用性与网络的可达性。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLBv2SFActiveTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.9 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器组状态变为可用时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.5.1.1.1 (hh3cLBv2SFName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2SFInactiveTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.10 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器组状态变为不可用时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.5.1.1.1 (hh3cLBv2SFName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |

【处理建议】

请修复故障实服务器或添加可用实服务器。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLBv2ActionInUseSFChangeTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.11 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在ACTION引用的在用实服务器组发生了主备切换时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.2.1.1.1 (hh3cLBv2ActionName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.2.1.1.2 (hh3cLBv2ActionDefaultSF) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.2.1.1.3 (hh3cLBv2ActionBackupSF) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.2.1.1.4 (hh3cLBv2ActionInUseSF) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..63)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2VSInUseSFChangeTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.12 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在虚服务器引用的实服务器组发生了主备切换时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.1 (hh3cLBv2VSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.4 (hh3cLBv2VSDefaultSF) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.5 (hh3cLBv2VSBackupSF) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.3.1.1.6 (hh3cLBv2VSInUseSF) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..63)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2RSConnOverloadTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.13 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器当前活动连接数超载时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.1 (hh3cLBv2RSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.3 (hh3cLBv2RSConnectionsLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.1 (hh3cLBv2RSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.2 (hh3cLBv2RSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.3 (hh3cLBv2RSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.5 (hh3cLBv2RSStatActiveConnections) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

请检查调度算法及相关配置是否正确，或者增加服务器。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLBv2RSConnRecoveryTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.14 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器当前活动连接数超载恢复时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.1 (hh3cLBv2RSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.3 (hh3cLBv2RSConnectionsLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.1 (hh3cLBv2RSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.2 (hh3cLBv2RSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.3 (hh3cLBv2RSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.5 (hh3cLBv2RSStatActiveConnections) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLBv2RSConnsRateOverloadTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.15 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器连接速率超载时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.1 (hh3cLBv2RSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.3 (hh3cLBv2RSConnectionsLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.1 (hh3cLBv2RSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.2 (hh3cLBv2RSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.3 (hh3cLBv2RSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.13 (hh3cLBv2RSStatConnectionsRate) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

请检查调度算法及相关配置是否正确，或者增加服务器。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLBv2RSConnsRateRecoveryTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.6.0.16 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-lbv2.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在实服务器连接速率超载恢复时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为enabled(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable loadbalance MIB：将hh3cLBv2TrapEnable设置为disabled(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.1 (hh3cLBv2RSName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.1.1.3 (hh3cLBv2RSConnectionsLimit) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.1 (hh3cLBv2RSStatChassis) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.2 (hh3cLBv2RSStatSlot) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.3 (hh3cLBv2RSStatCpuid) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.148.4.2.1.13 (hh3cLBv2RSStatConnectionsRate) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。