HH3C-LICENSE-MIB

本节介绍HH3C-LICENSE-MIB模块输出的告警信息。

hh3cLicenseOpCompletion

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-license.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

网管系统执行License相关操作完成后，可能会根据网管系统的需要发出此告警。

此告警携带的参数与执行的操作相关，建议通过网管系统的在线帮助系统了解具体的参数说明。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将hh3cLicenseOpNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将hh3cLicenseOpNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.1 (hh3cLicenseOpIndex) | Unsigned32 | Same as the standard MIB. |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.2 (hh3cLicenseOpPhysicalIndex) | PhysicalIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.3 (hh3cLicenseOpType) | INTEGER | compress(1) delete(2) installActivationFile(3) installActivationKey(4) installLicenseKey(5) uninstallActivationFile(6) uninstallActivationKey(7) uninstallLicenseKey(8) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.4 (hh3cLicenseOpString) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.7 (hh3cLicenseOpState) | INTEGER | opInProgress(1) opSuccessful(2) opFailed(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.8 (hh3cLicenseOpFailedReason) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

请确认license操作结果。

hh3cLicenseActivationFileLost

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-license.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

激活文件已经丢失或损坏，此告警将持续发出，直到故障消除。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.1.1.1 (hh3cLicensePhysicalIndex) | PhysicalIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.2.1.6 (hh3cLicenseActivationFile) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

请将备份激活文件恢复到安装路径（默认为flash:/license）中，如果备份激活文件丢失或者没有进行备份，请联系H3C用服。

hh3cLicenseActivationFileRestored

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-license.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

激活文件已恢复正常。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.1.1.1 (hh3cLicensePhysicalIndex) | PhysicalIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.2.1.6 (hh3cLicenseActivationFile) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLicenseExpired

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-license.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

特性的License已过期。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.1 (hh3cLicenseFeatureName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (1..31)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.2 (hh3cLicenseFeatureState) | INTEGER | notLicensed(1) trialLicense(2) formalLicense(3) |

【处理建议】

请安装新的License，如需重新购买，请联系H3C用服。。

hh3cLicenseExpireWarning

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-license.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

特性License即将过期。此告警将持续发出，直到故障消除。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将hh3cLicenseNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.1 (hh3cLicenseFeatureName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (1..31)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.2 (hh3cLicenseFeatureState) | INTEGER | notLicensed(1) trialLicense(2) formalLicense(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.1.1 (hh3cLicenseBindValidityPeriodRemaining) | Unsigned32 | Same as the standard MIB. |

【处理建议】

请于该License过期前，安装新的License。如需重新购买，请联系H3C用服。