HH3C-LPBKDT-MIB

本节介绍HH3C-LPBKDT-MIB模块输出的告警信息。

hh3cLpbkdtTrapLoopbacked

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.1 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-lpbkdt.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

接口发生环路时产生告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

检查网络环路。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLpbkdtTrapRecovered

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.2 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-lpbkdt.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

环路消除时产生告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

不需要操作。

hh3cLpbkdtTrapPerVlanLoopbacked

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.3 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-lpbkdt.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

接口在该VLAN发生环路时产生告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1 (hh3cLpbkdtVlanID) | VlanId | 1..4094 |

【处理建议】

检查对应VLAN的网络环路。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cLpbkdtTrapPerVlanRecovered

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.4 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-lpbkdt.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

接口在该VLAN环路消除时产生告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1 (hh3cLpbkdtVlanID) | VlanId | 1..4094 |

【处理建议】

不需要操作。