HH3C-LswMSTP-MIB

本节介绍HH3C-LswMSTP-MIB模块输出的告警信息。

hh3cPortMstiStateForwarding

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-mstp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

端口从非转发状态转变为转发状态。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：stp port-log |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo stp port-log |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID) | INTEGER | 0..4094 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.20.1.1 (hh3cdot1sMstiPortIndex) | INTEGER | 1..65535 |

【处理建议】

网络拓扑稳定之后检查是否有链路异常。

hh3cPortMstiStateDiscarding

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-mstp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

端口从非阻塞状态转变为阻塞状态。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：stp port-log |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo stp port-log |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID) | INTEGER | 0..4094 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.20.1.1 (hh3cdot1sMstiPortIndex) | INTEGER | 1..65535 |

【处理建议】

网络拓扑稳定之后检查是否有链路异常。

hh3cBridgeLostRootPrimary

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-mstp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

配置root primary的设备，拓扑计算后从根桥切换为非根桥。网络中存在更优的网桥设备被选择为根桥。

【状态控制】

该告警无法关闭

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID) | INTEGER | 0..4094 |

【处理建议】

检查设备桥优先级配置，网络中其他设备是否存在攻击行为。

hh3cPortMstiRootGuarded

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-mstp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

Root-guard（根保护）端口收到更高优先级的BPDU报文。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：stp root-protection MIB：将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo stp root-protection MIB：将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID) | INTEGER | 0..4094 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.20.1.1 (hh3cdot1sMstiPortIndex) | INTEGER | 1..65535 |

【处理建议】

检查设备桥优先级，网络中其他设备是否存在攻击行为。

hh3cPortMstiBpduGuarded

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-mstp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

使能BPDU保护后，边缘口收到BPDU报文。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：stp bpdu-protection MIB：将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo stp bpdu-protection MIB：将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 (dot1dStpPort) | INTEGER | 1..65535 |

【处理建议】

检查下游设备是否为终端设备，网络中其他设备是否存在攻击行为。

hh3cPortMstiLoopGuarded

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-mstp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 等级 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

替换端口或根端口接收报文超时。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：stp loop-protection MIB：将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo stp loop-protection MIB：将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID) | INTEGER | 0..4094 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.20.1.1 (hh3cdot1sMstiPortIndex) | INTEGER | 1..65535 |

【处理建议】

检查上游设备STP功能，网络中其他设备是否存在攻击行为。