HH3C-LswMix-MIB

本节介绍HH3C-LswMix-MIB模块输出的告警信息。

hh3cSlaveSwitchOver

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.17.10.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-mix.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

堆叠系统完成主备倒换，发送该告警信息。（集中式IRF设备）

系统完成主备主控板倒换，发送该告警信息。（分布式设备）

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

无。

【处理建议】

定位倒换原因并采取相应措施：

如果是人工干预后触发的告警，无需处理。

如果意外事件导致主备倒换，请检查设备运行情况，排除故障。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。