HH3C-LswTRAP-MIB

本节介绍HH3C-LswTRAP-MIB模块输出的告警信息。

hh3cpowerfailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在电源模块发生故障或刚插入电源模块时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.13 (hh3cDevMFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认电源模块安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cPowerNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的电源模块从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.13 (hh3cDevMFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cPowerRemoved

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在电源模块从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果电源模块被拔出，无需处理。

如果电源模块没有被拔出：

确认电源模块安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cfanfailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的风扇模块发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.1 (hh3cDevMFanNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认风扇模块安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cFanNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的风扇模块从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.1 (hh3cDevMFanNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cBoardRemoved

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在单板从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果单板被拔出，无需处理。

如果单板没有被拔出：

确认单板安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cBoardInserted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.9 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在单板插入到设备时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cBoardFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.10 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在单板发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认单板安装正确。

如果经过24小时后故障仍无法消除，请联系H3C用服。

hh3cBoardNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.11 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的电源模块从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cSubcardRemove

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.12 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在子卡从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.4.1.1 (hh3cLswSubslotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果子卡被拔出，无需处理。

如果子卡没有被拔出：

确认子卡安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cSubcardInsert

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.13 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在子卡插入到设备时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.4.1.1 (hh3cLswSubslotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cPowerInserted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.23 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在电源模块插入到设备时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cCpuRemoved

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.25 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在安全引擎从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.10.1.1 (hh3cLswCpuIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果安全引擎被拔出，无需处理。

如果安全引擎没有被拔出：

确认安全引擎安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cCpuFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.26 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在安全引擎发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.10.1.1 (hh3cLswCpuIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认安全引擎安装正确。

如经过24小时后故障仍无法消除，请联系H3C用服。

hh3cCpuNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.27 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在安全引擎从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.10.1.1 (hh3cLswCpuIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。