HH3C-NQA-MIB

本节介绍HH3C-NQA-MIB模块输出的告警信息。

hh3cNqaProbeTimeOverThreshold

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

NQA测试，监测探测持续时间是否超过阈值。

当阈值模式为average或consecutive时，每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

当阈值模式为accumulative时，每一次探测结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average ¦ consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average ¦ consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查链路时延变化的原因。

hh3cNqaJitterRTTOverThreshold

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

UDP-jitter或voice测试，监测报文往返时间是否超过阈值，阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查链路时延变化的原因。

hh3cNqaProbeFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

NQA测试，监测探测失败是否超过阈值。

当阈值模式为consecutive时，每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

当阈值模式为accumulative时，每一次探测结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ consecutive consecutive-occurrences } action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ consecutive consecutive-occurrences } action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查链路丢包的原因。

hh3cNqaJitterPacketLoss

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

UDP-jitter或voice测试，监测报文丢包率是否超过阈值。每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查链路丢包的原因。

hh3cNqaJitterSDOverThreshold

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

UDP-jitter或voice测试，监测从源到目的的单向时延抖动是否超过阈值，阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (PingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (PingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (PingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (PingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查从源到目的的链路时延变化的原因。

hh3cNqaJitterDSOverThreshold

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

UDP-jitter或voice测试，监测从目的到源的单向时延抖动是否超过阈值，阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences ¦ average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查从目的到源的链路时延变化的原因。

hh3cNqaICPIFOverThreshold

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

Voice测试，监测ICPIF值是否超过阈值。每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (PingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (PingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (PingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (PingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查链路上ICPIF值变化的原因。

hh3cNqaMOSOverThreshold

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-nqa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

Voice测试，监测MOS值是否超过阈值。每一次测试结束时，统计阈值状态；如果阈值状态发生变化，就发送trap信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) | Unsigned32 | 1..10 |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) | OBJECT IDENTIFIER | pingIcmpEcho pingUdpEcho pingSnmpQuery pingTcpConnectionAttempt traceRouteUsingUdpProbes hh3cNqaUdpEcho hh3cNqaTcpconnect hh3cNqajitter hh3cNqaHttp hh3cNqadlsw hh3cNqadhcp hh3cNqaftp |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) | INTEGER | invalid(0) average(1) consecutive(2) accumulative(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) | INTEGER | invalid(1) overThreshold(2) belowThreshold(3) |

【处理建议】

检查链路上MOS值变化的原因。