HH3C-PEX-MIB

本节介绍HH3C-PEX-MIB模块输出的告警信息。

hh3cPexPortOnline

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-pex.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PEX的状态转变为在线，发送该告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.2.1.1.1 (hh3cPexPortId) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.2.1.1.4 (hh3cPexPortDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..79)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cPexPortOffline

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-pex.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PEX的状态转变为离线，发送该告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.2.1.1.1 (hh3cPexPortId) | Integer32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.2.1.1.4 (hh3cPexPortDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..79)) |

【处理建议】

如果设备正在重启，验证设备重启后可以上线。

如果设备不在重启，请检查是否链路故障及恢复故障链路。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cPexPhyPortForwarding

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-pex.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PEX物理端口从阻塞状态改变到转发状态，系统发送该告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.4.1 (hh3cPexEntPhysicalIndexBind) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 (entPhysicalDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cPexPhyPortBlocked

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-pex.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PEX物理端口从转发状态改变到阻塞状态，系统发送该告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.129.4.1 (hh3cPexEntPhysicalIndexBind) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 (entPhysicalDescr) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

如果设备正在启动，无须处理。

如果设备不在启动时期，采取如下措施：

检查PEX物理接口连接：

确保同一PEX设备上的所有PEX物理接口连接到了父设备上相同的PEX端口下绑定的PEX物理接口。

确保父设备上同一PEX端口下绑定的PEX物理接口全部连接到了相同的PEX设备。

确保父设备和PEX设备之间的链路是稳定的。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。