HH3C-POSA-MIB

本节介绍HH3C-POSA-MIB模块输出的告警信息。

hh3cPosaServerStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

POS功能启动或关闭时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa server-state-change MIB：将hh3cPosaSrvStateChangeTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa server-state-change MIB：将hh3cPosaSrvStateChangeTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.1 (hh3cPosaServerEnable) | INTEGER | disabled(1) enabled(2) |

【处理建议】

无需任何操作。

hh3cPosaAppAvailChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

应用服务器可用性变化时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa app-state-change MIB：将hh3cPosaAppStateChangeTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa app-state-change MIB：将hh3cPosaAppStateChangeTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.2.1.1.1 (hh3cPosaAppID) | Integer32 | 1..128 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.1.1 (hh3cPosaAppStateChangeObject) | INTEGER | available(1) unavailable(2) |

【处理建议】

无需任何操作。

hh3cPosaTerminalHangUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 类型 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

POS终端关闭通过FCM口的连接时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa terminal-hangup MIB：将hh3cPosaTerminalHangUpTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa terminal-hangup MIB：将hh3cPosaTerminalHangUpTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需任何操作。

hh3cPosaFcmLinkNegoFailed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

通过FCM口连接的POS终端和路由器链路层协商失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa fcm-link-failure MIB：将hh3cPosaFcmLnkNegoFailTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa fcm-link-failure MIB：将hh3cPosaFcmLnkNegoFailTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

检查并修改hh3cPosaFcmConfTable配置。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cPosaFcmPhyNegoFailed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.5 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

通过FCM口连接的POS终端和路由器物理层协商失败时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa fcm-physical-failure MIB：将hh3cPosaFcmPhyNegoFailTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa fcm-physical-failure MIB：将hh3cPosaFcmPhyNegoFailTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

检查并修改hh3cPosaFcmConfTable配置。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cPosaTcpConnectionExceed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.6 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

TCP连接数超出阈值时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa tcp-connection-exceed MIB：将hh3cPosaTcpConnectionTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa tcp-connection-exceed MIB：将hh3cPosaTcpConnectionTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.12 (hh3cPosaTcpConnectionThreshold) | Integer32 | 1..4096 |

【处理建议】

检查并修改hh3cPosaTcpConnectionThreshold配置。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cPosaFcmConnectionExceed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.7 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

FCM连接数超出阈值时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa fcm-connection-exceed MIB：将hh3cPosaFcmConnectionTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa fcm-connection-exceed MIB：将hh3cPosaFcmConnectionTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.13 (hh3cPosaFcmConnectionThreshold) | Integer32 | 1..255 |

【处理建议】

检查并修改hh3cPosaFcmConnectionThreshold配置。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cPosaTcpTradeExceed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.8 |
| --- | --- |
| MIB 文件 | hh3c-posa.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

TCP连接上的交易数超出上限时生成本告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable posa tcp-trade-exceed MIB：将hh3cPosaTcpTradeTrapEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable posa tcp-trade-exceed MIB：将hh3cPosaTcpTradeTrapEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.16 (hh3cPosaTcpTradeLimit) | Integer32 | 0..65535 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.92.2.2.1.1 (hh3cPosaTerminalID) | Integer32 | 1..255 |

【处理建议】

检查并修改hh3cPosaTcpTradeLimit配置。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。