HH3C-PVST-MIB

本节介绍HH3C-PVST-MIB模块输出的告警信息。

hh3cPvstVlanPortDetectedTc

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.131.2.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-pvst.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

端口在VLAN中检测到拓扑变化。

【状态控制】

| 开启 | - 命令行：snmp-agent trap enable stp tc |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable stp tc |

【绑定变量】

| OID(变量名) | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.131.1.2.1.1 (hh3cPvstPortVlanID) | Integer32 | 1..4094 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.131.1.2.1.2 (hh3cPvstPortIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |

【处理建议】

网络拓扑稳定之后检查是否有链路异常。

hh3cPvstVlanPortRcvdTc

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.131.2.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-pvst.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - - |
| 缺省状态 | - 关闭 |

【描述】

端口在VLAN中收到拓扑变化。

【状态控制】

| 开启 | - 命令行：snmp-agent trap enable stp tc |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable stp tc |

【绑定变量】

| OID(变量名) | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.131.1.2.1.1 (hh3cPvstPortVlanID) | Integer32 | 1..4094 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.131.1.2.1.2 (hh3cPvstPortIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |

【处理建议】

检查端口连接的网络是否有链路异常。