HH3C-RDDC-MIB

本节介绍HH3C-RDDC-MIB模块输出的告警信息。

hh3cRddcSwitchoverTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-rddc.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

冗余组发生倒换时，发送此告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.1 (hh3cRddcGroupIdx) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.2 (hh3cRddcGroupName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (1..16)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.2.1 (hh3cRddcNodeInfo) | DisplayString | OCTET STRING(SIZE (0..255)) "No chassis is active" "Chassis-chassis id is active" |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.2.2 (hh3cRddcSwitchReason) | DisplayString | OCTET STRING(SIZE (0..255)) "manual switchover", "group's configuration changed", "node's weight changed" |

【处理建议】

请检查与该冗余组相关网络中是否有链路故障或链路恢复事件。

hh3cRddcFailIfRecoverTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-rddc.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

冗余组故障接口恢复时，发送此告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.1 (hh3cRddcGroupIdx) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.2 (hh3cRddcGroupName ) | DisplayString | OCTET STRING(SIZE (1..16)) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING(SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需任何操作。

hh3cRddcFailIfGenerateTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-rddc.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

冗余组关联接口故障时，发送此告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.1 (hh3cRddcGroupIdx) | Unsigned32 | 0..255 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.2 (hh3cRddcGroupName ) | DisplayString | OCTET STRING(SIZE (1..16)) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING(SIZE (0..255)) |

【处理建议】

- 确认该接口的物理状态为up。

- 确认该接口数据链路层协议状态为up。

- 如果问题无法解决，请联系H3C用服。