HH3C-RMON-EXT2-MIB

本节介绍HH3C-RMON-EXT2-MIB模块输出的告警信息。

hh3cRmonExtRisingAlarm

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-rmon-ext2.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

告警表项监控的对象取值超过上限阈值，并且相应的告警事件配置为发送SNMP告警时，发送此告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：rmon event entry-number { log-trap ¦ trap } |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：rmon event entry-number none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1 (hh3cRmonExtAlarmIndex) | Integer32 | 1..65535 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.4 (hh3cRmonExtAlarmSympol) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.5 (hh3cRmonExtAlarmSampleType) | INTEGER | absoluteValue(1) deltaValue(2) speedValue(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.6 (hh3cRmonExtAlarmValue) | Integer32 | Same as the standard MIB. |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.8 (hh3cRmonExtAlarmRisingThreshold) | Integer32 | Same as the standard MIB. |

【处理建议】

请检查被监控对象，确认告警触发的原因。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cRmonExtFallingAlarm

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-rmon-ext2.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

告警表项监控的对象取值降低到下限阈值之下，并且相应的告警事件配置为发送SNMP告警时，发送此告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：rmon event entry-number { log-trap ¦ trap } |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：rmon event entry-number none |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1 (hh3cRmonExtAlarmIndex) | Integer32 | 1..65535 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.4 (hh3cRmonExtAlarmSympol) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.5 (hh3cRmonExtAlarmSampleType) | INTEGER | absoluteValue(1) deltaValue(2) speedValue(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.6 (hh3cRmonExtAlarmValue) | Integer32 | Same as the standard MIB. |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.9 (hh3cRmonExtAlarmFallingThreshold) | Integer32 | Same as the standard MIB. |

【处理建议】

无需处理。