HH3C-SAN-AGG-MIB

本节介绍HH3C-SAN-AGG-MIB模块输出的告警信息。

hh3cSanAggGroupSpeedChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.4.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-san-agg.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 开启 |

【描述】

该告警在FC聚合接口的速率发生变化时发送。该告警携带以下信息：

FC聚合接口所对应的聚合组的组号（hh3cSanAggGroupNumber的取值）。

变化后的速率。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.2.1.1 (hh3cSanAggGroupNumber) | Integer32 | 1..65535 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.3.1 (hh3cSanAggGroupPreviousSpeed) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.3.2 (hh3cSanAggGroupCurrentSpeed) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

请确认没有发生链路错误或者网络拓扑变化。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cSanAggMemberInactive

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.4.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-san-agg.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 重要 |
| Default status | 开启 |

【描述】

该告警在FC聚合组的某一选中口去选中时发送。该告警携带以下信息：

FC聚合组的组号（hh3cSanAggGroupNumber的取值）。

选中口的的索引（ifIndex的取值）。

选中口的的的描述信息（ifDescr的取值）。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.2.1.1 (hh3cSanAggGroupNumber) | Integer32 | 1..65535 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

请确认没有发生链路错误或者网络拓扑变化。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cSanAggMemberActive

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.4.0.3 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-san-agg.mib |
| Type | 恢复告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

该告警在FC聚合组的任一成员口选中时发送。该告警携带以下信息：

FC聚合组的组号（hh3cSanAggGroupNumber的取值）。

该成员口的的索引（ifIndex的取值）。

该成员口的的的描述信息（ifDescr的取值）。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.2.2.1.1 (hh3cSanAggGroupNumber) | Integer32 | 1..65535 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32(1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

请确认没有发生链路错误或者网络拓扑变化。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。