HH3C-SPB-MIB

本节介绍HH3C-SPB-MIB模块输出的告警信息。

hh3cSpbSPSourceConflictTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.128.1.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-spb.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

远端SPSource ID与本地配置SPSource ID发生冲突时，发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable spbm spsource-conflict |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable spbm spsource-conflict |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.128.1.3.1.1 (hh3cSpbConflictSysID) | MacAddress | OCTET STRING (SIZE (6)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.128.1.3.1.2 (hh3cSpbConflictSPSourceID) | IEEE8021SpbmSPsourceId | OCTET STRING (SIZE (3)) |

【处理建议】

为本端或远端设备配置其他SPSourceID值。

如问题持续，联系技术支持。

hh3cSpbBMacConflictTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.128.1.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-spb.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

远端B-MAC与本地B-MAC发生冲突时，发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable spbm b-mac-conflict |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable spbm b-mac-conflict |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.128.1.3.1.1 (hh3cSpbConflictSysID) | MacAddress | OCTET STRING (SIZE (6)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.128.1.3.1.3 (hh3cSpbConflictBMac) | MacAddress | OCTET STRING (SIZE (6)) |

【处理建议】

为本端或远端设备配置其他的B-MAC值。

如问题持续，联系技术支持。