HH3C-SSH-MIB

本节介绍HH3C-SSH-MIB模块输出的告警信息。

hh3cSSHUserAuthFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ssh.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当用户认证失败时产生该告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.2.1 (hh3cSSHAttemptUserName) | DisplayString | OCTET STRING(SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.2.2 (hh3cSSHAttemptIpAddrType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) ipv4z(3) ipv6z(4) dns(16) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.2.3 (hh3cSSHAttemptIpAddr) | InetAddress | OCTET STRING(SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.2.4 (hh3cSSHUserAuthFailureReason) | INTEGER | exceedRetries(1) authTimeout(2) otherReason(3) |

【处理建议】

确保没有非法用户尝试登录系统。

hh3cSSHVersionNegotiationFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ssh.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当用户协商SSH协议版本失败时产生该告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.2.2 (hh3cSSHAttemptIpAddrType) | InetAddressType | unknown(0), ipv4(1) ipv6(2) ipv4z(3) ipv6z(4) dns(16) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.2.3 (hh3cSSHAttemptIpAddr) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

确保客户端和服务器的SSH版本配置一致。

hh3cSSHUserLogin

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ssh.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

用户成功登录后产生该告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.1.3.1.2 (hh3cSSHSessionUserName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.1.3.1.3 (hh3cSSHSessionUserIpAddrType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) ipv4z(3) ipv6z(4) dns(16) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.1.3.1.4 (hh3cSSHSessionUserIpAddr) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cSSHUserLogoff

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ssh.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

用户退出登录时产生该告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.1.3.1.2 (hh3cSSHSessionUserName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.1.3.1.3 (hh3cSSHSessionUserIpAddrType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) ipv4z(3) ipv6z(4) dns(16) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.1.3.1.4 (hh3cSSHSessionUserIpAddr) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

确保该用户是合法用户。