HH3C-STACK-MIB

本节介绍HH3C-STACK-MIB模块输出的告警信息。

hh3cStackPortLinkStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-stack.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

堆叠系统中，堆叠口的链路状态发生改变，发送该告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.91.2.1.1 (hh3cStackMemberID) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.91.4.1.1 (hh3cStackPortIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.91.4.1.3 (hh3cStackPortStatus) | INTEGER | up(1) down(2) silent(3) disabled(4) |

【处理建议】

如果堆叠口是开启的，无需处理。

如果堆叠口是关闭的，采取以下措施：

检查堆叠运行状态：

如果堆叠系统正在建立，待堆叠建立后验证该堆叠口是开启的。

如果堆叠系统已经建立，请检查堆叠口连接状态，恢复故障链路。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cStackTopologyChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-stack.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

堆叠系统的拓扑类型发生改变，发送该告警信息。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.91.1.7 (hh3cStackTopology) | INTEGER | chainConn(1) ringConn(2) |

【处理建议】

如果拓扑变化是由管理员人工干预造成的或是在堆叠系统建立之初发生，或者是由链型拓扑变成环形拓扑，则无需处理。

如果拓扑在其他情况下由环形变成链型，采取如下措施：

请检查堆叠成员设备运行状态及链路状态，恢复故障。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。