HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB

本节介绍HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cStormRising

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.3.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-storm-constrain.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

端口流量阈值控制功能开启后，端口下任意类型的流量超过配置的上限阈值将触发此告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：storm-constrain enable trap |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo storm-constrain enable trap |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.1 (hh3cStormTrapType) | INTEGER | broadcast(1) multicast(2) unicast(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.2 (hh3cStormTrapThreshold) | Integer32 | Same as the standard MIB. |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.1 (hh3cStormCtrlPortStatus) | INTEGER | controlled(1) normal(2) |

【处理建议】

处理建议如下：

确保此类型流量在此端口上未超过配置的上限阈值。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cStormFalling

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.3.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-storm-constrain.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

端口流量阈值控制功能开启后，如果端口上的任意类型的流量曾经超过配置的上限阈值，此类流量低于配置的下限阈值时将触发此告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：storm-constrain enable trap |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo storm-constrain enable trap |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.1 (hh3cStormTrapType) | INTEGER | broadcast(1) multicast(2) unicast(3) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.2 (hh3cStormTrapThreshold) | Integer32 | Same as the standard MIB. |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.1 (hh3cStormCtrlPortStatus) | INTEGER | controlled(1) normal(2) |

【处理建议】

无需处理。