HH3C-SYS-MAN-MIB

本节介绍HH3C-SYS-MAN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cSysClockChangedNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-sys-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

系统时间发生改变，可能是被管理员手工修改，也可能是被时钟协议自动修改。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable system |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable system |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock) | DateAndTime | OCTET STRING (SIZE (8 ¦ 11)) |

【处理建议】

检查后台定时程序配置。

修改自动失效的后台定时程序。

hh3cSysReloadNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-sys-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

网管系统创建的重启调度策略即将生效，或者重启调度策略由于系统时钟发生改变而失效。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable system |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable system |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage) | Integer32 | 0..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile) | Integer32 | 0..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime) | DateAndTime | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction) | INTEGER | reloadUnavailable(1) reloadOnSchedule(2) reloadAtOnce(3) reloadCancel(4) |

【处理建议】

如果重启调度策略即将生效，请等待重启。

如此告警因系统时钟改变而触发，请根据修改后的系统时间重新配置重启调度策略。

hh3cSysStartUpNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-sys-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

系统以主用软件包/IPE文件启动失败，以备份软件包/IPE文件启动后发出此告警。通常是由于使用了与设备不配套的软件包/IPE文件。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable system |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable system |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType) | INTEGER | backup(2) |

【处理建议】

请确认软件包/IPE文件版本，联系技术支持。