HH3C-TRAP-MIB

本节介绍HH3C-TRAP-MIB模块输出的告警信息。

hh3cRtTabFullTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.3.5.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

当路由表满时打印该告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.3.4.1 (hh3cRtTabLen) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cPeriodicalTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.6.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

SNMP心跳告警，设备周期向网管系统发出此告警。如果在心跳周期内没有告警生成，则系统生成该告警。如果心跳周期为0，则无法生成该告警。

【状态控制】

| ON | MIB：将hh3cPeriodicalTrapSwitch设置为enable(1) |
| --- | --- |
| OFF | MIB：将hh3cPeriodicalTrapSwitch设置为disable(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

【处理建议】

无需处理。

hh3cArpTabFullTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.4.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

当arp表满时打印该告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.3.1 (hh3cArpTabLen) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cNdTabFullTrap

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.5.4.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

当nd表满时打印该告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.5.3.1 (hh3cNdTabLen) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。