HH3C-UI-MAN-MIB

本节介绍HH3C-UI-MAN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cLogIn

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ui-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

用户登录到系统。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.1 (hh3cTerminalUserName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.2 (hh3cTerminalSource) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cLogOut

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-ui-man.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

已登录用户从系统中退出登录。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.1 (hh3cTerminalUserName) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.2 (hh3cTerminalSource) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。