HH3C-VSAN-MIB

本节介绍HH3C-VSAN-MIB模块输出的告警信息。

hh3cVsanDmDomainIdNotAssignedNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-vsan.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 重要 |
| Default status | 开启 |

【描述】

该告警在以下五种情况下发送：

交换机向主交换机申请Domain-ID时，收到拒绝报文，隔离E端口；

交换机收到主交换机分配的Domain-ID与本地配置的静态Domain-ID不同，隔离E端口；

交换机收到主交换机分配的Domain-ID不在本地的Allow-Domain-List范围里，隔离E端口；

交换机fabric配置去使能，处于静态状态，取消Domain-ID配置，交换机隔离；

交换机fabric配置去使能时，没有Domain-ID配置，交换机隔离。

该告警携带交换机的WWN和相关VSAN的ID。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32 (1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.2.1.12 (hh3cVsanDmLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

        - 请确认相关配置和网络拓扑正确。

        - 如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cVsanDmNewPrincipalSwitchNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-vsan.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

该告警在一台交换机被选举为某个VSAN的主交换机时发送。该告警携带主交换机的WWN和VSAN ID。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.2.1.12 (hh3cVsanDmLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

hh3cVsanDmFabricChangeNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-vsan.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 关闭 |

【描述】

当交换机在某VSAN内收到或者发送BF（Build Fabric）报文或者RCF（ReConfigure Fabric）报文时，发送该告警。该告警携带收到或者发送BF或RCF报文的VSAN ID。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-fabric fabric-change MIB：将hh3cVsanDmFabricChangeNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-fabric fabric-change MIB：将hh3cVsanDmFabricChangeNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |

【处理建议】

如果BF或者RCF是适当的，无需处理。

如果BF或者RCF是不适当的：

请确认相关配置和网络拓扑正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cVsanDmDomainIdChangeNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB file | hh3c-vsan.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 关闭 |

【描述】

当交换机在某VSAN的运行域ID发生变化时，发送该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable fc-fabric domain-id-change MIB：将hh3cVsanDmDomainIdChangeNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable fc-fabric domain-id-change MIB：将hh3cVsanDmDomainIdChangeNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.1.1.1 (hh3cVsanIndex) | Hh3cFcVsanIndex | Unsigned32(1..4095) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.2.1.10 (hh3cVsanDmDomainIdAssigned) | Hh3cFcDomainIdOrZero | Integer32(0..239) |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.127.1.1.1.2.1.12 (hh3cVsanDmLocalSwitchWWN) | Hh3cFcNameId | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

如果运行域ID发生变化是适当的，无需处理。

如果运行域ID发生变化是不适当的：

请确认相关配置和网络拓扑正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。