BGP4-MIB

本节介绍BGP4-MIB模块输出的告警信息。

bgpEstablishedNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.15.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4273-bgp4.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在BGP FSM变为established状态时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable bgp |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable bgp |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.7 (bgpPeerRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.14 (bgpPeerLastError) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (2)) |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 (bgpPeerState) | INTEGER | idle(1) connect(2) active(3) opensent(4) openconfirm(5) established(6) |

【处理建议】

无需处理。

bgpBackwardTransNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.15.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4273-bgp4.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在BGP FSM的状态值由大编号值变为小编号值时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable bgp |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable bgp |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.7 (bgpPeerRemoteAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.14 (bgpPeerLastError) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (2)) |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 (bgpPeerState) | INTEGER | idle(1) connect(2) active(3) opensent(4) openconfirm(5) established(6) |

【处理建议】

检查链路确认此告警是否是由链路状态变化所导致的。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

bgpEstablished

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.15.7.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4273-bgp4.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在BGP FSM变为established状态时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable bgp |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable bgp |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.14 (bgpPeerLastError) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (2)) |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 (bgpPeerState) | INTEGER | idle(1) connect(2) active(3) opensent(4) openconfirm(5) established(6) |

【处理建议】

无需处理。

bgpBackwardTransition

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.15.7.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4273-bgp4.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警在BGP FSM的状态值由大编号值变为小编号值时发送。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable bgp |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable bgp |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.14 (bgpPeerLastError) | DisplayString | OCTET STRING (SIZE (2)) |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 (bgpPeerState) | INTEGER | idle(1) connect(2) active(3) opensent(4) openconfirm(5) established(6) |

【处理建议】

检查链路确认此告警是否是由链路状态变化所导致的。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。