DISMAN-EVENT-MIB

本节介绍DISMAN-EVENT-MIB模块输出的告警信息。

mteTriggerFired

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.88.2.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2981-disman-event.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - - |
| 缺省状态 | - 开启 |

【描述】

当监控的MIB节点满足触发条件时，触发该告警信息。

若设置的触发条件为“existence”时，当监控的MIB节点从消失到存在，或者从存在到消失，或者其值改变时，触发该告警信息；

若设置的触发条件为“boolean”时，则当监控的MIB节点值与设置的mteTriggerBooleanValue值相比条件为成立时则触发该告警信息；当判断的条件成立到不成立再到成立时则再次触发该告警信息，否则不再触发。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable event-mib |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enableevent-mib |

【绑定变量】

| OID(变量名) | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| mteHotTrigger | SnmpAdminString | OCTET STRING (1..32) |
| mteHotTargetName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..255) |
| mteHotContextName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..32) |
| mteHotOID | OBJECT IDENTIFIER | 同MIB标准取值 |
| mteHotValue | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

当该告警信息触发时可设置对应的EVENT事件，执行相应的EVENT处理事件。

mteTriggerRising

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.88.2.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2981-disman-event.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - - |
| 缺省状态 | - 开启 |

【描述】

当设置的触发条件为“threshold”时，当监控的MIB节点值高于或者等于阈值时并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为“rising”或者“risingOrFaling”时，则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。

当触发该告警信息后，若监控对象的采样值低于阈值后再次高于阈值或者等于阈值时则再次触发该告警信息，否则不再触发。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable event-mib |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enableevent-mib |

【绑定变量】

| OID(变量名) | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| mteHotTrigger | SnmpAdminString | OCTET STRING (1..32) |
| mteHotTargetName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..255) |
| mteHotContextName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..32) |
| mteHotOID | OBJECT IDENTIFIER | 同MIB标准取值 |
| mteHotValue | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

当该告警信息触发时可设置对应的EVENT事件，执行相应的EVENT处理事件。

mteTriggerFalling

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.88.2.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2981-disman-event.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - - |
| 缺省状态 | - 开启 |

【描述】

当设置的触发条件为“threshold”时，满足触发条件则触发该告警信息；

触发条件：当监控的MIB节点值

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable event-mib |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enableevent-mib |

【绑定变量】

| OID(变量名) | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| mteHotTrigger | SnmpAdminString | OCTET STRING (1..32) |
| mteHotTargetName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..255) |
| mteHotContextName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..32) |
| mteHotOID | OBJECT IDENTIFIER | 同MIB标准取值 |
| mteHotValue | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

当设置的触发条件为“threshold”时，当监控的MIB节点值低于或者等于阈值时并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为“falling”或者“risingOrFaling”时，则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。

当触发该告警信息后，若监控对象的采样值高于阈值后再次低于阈值或者等于阈值时则再次触发该告警信息，否则不再触发。

mteTriggerFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.88.2.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2981-disman-event.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - - |
| 缺省状态 | - 开启 |

【描述】

当检查触发条件失败时触发该告警信息。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable event-mib |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enableevent-mib |

【绑定变量】

| OID(变量名) | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| mteHotTrigger | SnmpAdminString | OCTET STRING (1..32) |
| mteHotTargetName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..255) |
| mteHotContextName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..32) |
| mteHotOID | OBJECT IDENTIFIER | 同MIB标准取值 |
| mteFailedReason | INTEGER | INTEGER{ localResourceLack(-1), badDestination(-2), destinationUnreachable(-3), noResponse(-4), badType(-5), sampleOverrun(-6), noError(0), tooBig(1), noSuchName(2), badValue(3), readOnly(4), genErr(5), noAccess(6), wrongType(7), wrongLength(8), wrongEncoding(9), wrongValue(10), noCreation(11), inconsistentValue(12), resourceUnavailable(13), commitFailed(14), undoFailed(15), authorizationError(16), notWritable(17), inconsistentName(18) } |

【处理建议】

无。

mteEventSetFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.88.2.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2981-disman-event.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - - |
| 缺省状态 | - 开启 |

【描述】

当执行触发动作为“set”时失败时触发该告警信息。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable event-mib |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enableevent-mib |

【绑定变量】

| OID(变量名) | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| mteHotTrigger | SnmpAdminString | OCTET STRING (1..32) |
| mteHotTargetName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..255) |
| mteHotContextName | SnmpAdminString | OCTET STRING (0..32) |
| mteHotOID | OBJECT IDENTIFIER | 同MIB标准取值 |
| mteFailedReason | INTEGER | INTEGER{ localResourceLack(-1), badDestination(-2), destinationUnreachable(-3), noResponse(-4), badType(-5), sampleOverrun(-6), noError(0), tooBig(1), noSuchName(2), badValue(3), readOnly(4), genErr(5), noAccess(6), wrongType(7), wrongLength(8), wrongEncoding(9), wrongValue(10), noCreation(11), inconsistentValue(12), resourceUnavailable(13), commitFailed(14), undoFailed(15), authorizationError(16), notWritable(17), inconsistentName(18) } |