DISMAN-PING-MIB

本节介绍DISMAN-PING-MIB模块输出的告警信息。

pingProbeFailed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.80.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc2925-disman-ping.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在检测到Ping探测失败时生成。当pingCtlTrapGeneration 的值为probeFailure(0)时，认为Ping探测失败。 probeFailure(0) 取决于对象pingCtlTrapProbeFailureFilter的值。pingCtlTrapProbeFailureFilter 用来指定连续多少个探测失败才会生成此告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：reaction trap probe-failure |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo reaction trap probe-failure |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1 (pingResultsOperStatus) | INTEGER | enabled(1) disabled(2) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2 (pingResultsIpTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3 (pingResultsIpTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4 (pingResultsMinRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5 (pingResultsMaxRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6 (pingResultsAverageRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7 (pingResultsProbeResponses) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8 (pingResultsSentProbes) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9 (pingResultsRttSumOfSquares) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10 (pingResultsLastGoodProbe) | DateAndTime | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

pingTestFailed

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.80.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc2925-disman-ping.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在Ping 测试失败时生成。当对象pingCtlTrapGeneration 的值为testFailure(1)时，认为Ping测试失败。用pingCtlTrapTestFailureFilter 指定Ping测试中多少个探测报文响应失败才会认为Ping 测试失败。

【状态控制】

| ON | 命令行：reaction trap test-failure |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo reaction trap test-failure |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1 (pingResultsOperStatus) | INTEGER | enabled(1) disabled(2) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2 (pingResultsIpTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3 (pingResultsIpTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4 (pingResultsMinRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5 (pingResultsMaxRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6 (pingResultsAverageRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7 (pingResultsProbeResponses) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8 (pingResultsSentProbes) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9 (pingResultsRttSumOfSquares) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10 (pingResultsLastGoodProbe) | DateAndTime | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

pingTestCompleted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.80.0.3 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc2925-disman-ping.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

该告警在Ping测试结束时生成。当对象pingCtlTrapGeneration 的值为testCompletion(4)，认为Ping测试结束。

【状态控制】

| ON | 命令行：reaction trap test-complete |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo reaction trap test-complete |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1 (pingResultsOperStatus) | INTEGER | enabled(1) disabled(2) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2 (pingResultsIpTargetAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3 (pingResultsIpTargetAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4 (pingResultsMinRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5 (pingResultsMaxRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6 (pingResultsAverageRtt) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7 (pingResultsProbeResponses) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8 (pingResultsSentProbes) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9 (pingResultsRttSumOfSquares) | Unsigned32 | Same as the standard MIB |
| 1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10 (pingResultsLastGoodProbe) | DateAndTime | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。