DOT3-OAM-MIB

本节介绍DOT3-OAM-MIB模块输出的告警信息。

dot3OamThresholdEvent

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.158.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4878-dot3-oam.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

当检测到本端或远端出现超出阈值的事件时，系统会发送告警。本端超出阈值事件由本端实体检测。远端超出阈值事件通过接收表示阈值事件的以太网OAM事件通知OAMPDU来检测。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将dot3OamErrSymEvNotifEnable设置为true(1) MIB：将dot3OamErrFramePeriodEvNotifEnable设置为true(1) MIB：将dot3OamErrFrameEvNotifEnable设置为true(1) MIB：将dot3OamErrFrameSecsEvNotifEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将dot3OamErrSymEvNotifEnable设置为false(0) MIB：将dot3OamErrFramePeriodEvNotifEnable设置为false(0) MIB：将dot3OamErrFrameEvNotifEnable设置为false(0) MIB：将dot3OamErrFrameSecsEvNotifEnable设置为false(0) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.2 (dot3OamEventLogTimestamp) | TimeStamp | TimeTicks |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.3 (dot3OamEventLogOui) | EightOTwoOui | OCTET STRING (SIZE (1..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.4 (dot3OamEventLogType) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.5 (dot3OamEventLogLocation) | INTEGER | local(1) remote(2) |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.6 (dot3OamEventLogWindowHi) | Unsigned32 | 0..65535 |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.7 (dot3OamEventLogWindowLo) | Unsigned32 | 0..65535 |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.8 (dot3OamEventLogThresholdHi) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.9 (dot3OamEventLogThresholdLo) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.10 (dot3OamEventLogValue) | CounterBasedGauge64 | Counter64 |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.11 (dot3OamEventLogRunningTotal) | CounterBasedGauge64 | Counter64 |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.12 (dot3OamEventLogEventTotal) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

检测链路。

dot3OamNonThresholdEvent

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.158.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4878-dot3-oam.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 紧急 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当检测到本端或远端出现非超出阈值的事件时，系统会发送告警。本端事件由本端实体检测。远端事件通过接收表示非超出阈值事件的以太网OAM事件通知OAMPDU来检测。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.2 (dot3OamEventLogTimestamp) | TimeStamp | TimeTicks |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.3 (dot3OamEventLogOui) | EightOTwoOui | OCTET STRING (SIZE (1..255)) |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.4 (dot3OamEventLogType) | Unsigned32 | linkFault(256) dyingGaspEvent(257) criticalLinkEvent(258) |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.5 (dot3OamEventLogLocation) | INTEGER | local(1) remote(2) |
| 1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.12 (dot3OamEventLogEventTotal) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

在链路恢复之前都不能使用此链路。