ENTITY-MIB

本节介绍ENTITY-MIB模块输出的告警信息。

entConfigChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2737-entity.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在entLastChangeTime值发生变化时发送。NMS利用该告警触发逻辑/物理实体表轮询。

Agent在特定的时间内（缺省五秒）只能发送一次entConfigChange事件告警。

如果在throttling期间其他配置发生改变，agent将会抑制entConfigChange告警的产生，在throttling期结束时将发送一个entConfigChange告警。

NMS须定期查看entLastChangeTime值，以发现由于throttling或传输因素遗漏的entConfigChange告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

【处理建议】

无需处理。