IEEE8021-CFM-MIB

本节介绍IEEE8021-CFM-MIB模块输出的告警信息。

dot1agCfmFaultAlarm

【属性】

| OID | 1.3.111.2.802.1.1.8.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | ieee8021-cfm.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当MEP持续出现故障时，系统会向管理实体发送告警。告警信息中包含检测到故障的MEP的OID。

MEP持续出现故障时是否向系统管理员发送故障告警由MEP故障告警生成器状态机以及被管理的实体决定的。只有高优先级的故障（如下表所示）才会产生故障告警。

当故障告警已经发送时出现更高优先级的故障，系统会再发送一个故障告警。

收到告警的管理实体能够通过告警信息的源地址识别故障系统，并能够通过告警信息中的dot1agCfmMepHighestPrDefect变量的OID索引识别检测到故障的MEP：

dot1agCfmMdIndex：也作为MEP所属的维护域表项的索引（dot1agCfmMdTable）。

dot1agCfmMaIndex：也作为MEP所属的维护集网络表项的索引（dot1agCfmMaNetTable，包含维护域表索引）以及MEP所属的维护集组件表项索引（dot1agCfmMaCompTable，包含维护域表索引和组件ID）。

dot1agCfmMepIdentifier：MEP ID和MEP表中的最终索引（dot1agCfmMepTable）。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.1 (dot1agCfmMdIndex) | Unsigned32 | 1.. 4294967295 |
| 1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.1.1.1 (dot1agCfmMaIndex) | Unsigned32 | 1.. 4294967295 |
| 1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.1 (dot1agCfmMepIdentifier) | Unsigned32 | 1.. 8191 |
| 1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.13 (dot1agCfmMepHighestPrDefect) | Dot1agCfmHighestDefectPri | none (0) defRemoteCCM (3) defErrorCCM (4) defXconCCM (5) |

【处理建议】

网络管理员应该根据故障类型清除故障。如果问题无法解决，请联系H3C用服。