IF-MIB

本节介绍IF-MIB模块输出的告警信息。

linkDown

【属性】

| OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2863-if.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当担任代理角色的SNMPv2实体检测到其某一通信链路的ifOperStatus变量的状态值从其它值（除notPresent外）变为了down时，系统生成此告警。其它值是指ifOperStatus变量所包含的取值。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable standard linkdown |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable standard linkdown |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 (ifAdminStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 (ifOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) unknown(4) dormant(5) notPresent(6) lowerLayerDown(7) |

【处理建议】

确保接口连接正常且配置正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

linkUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2863-if.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当担任代理角色的SNMPv2实体检测到其某一通信链路的ifOperStatus变量的状态值从down变为了其它值（除notPresent外）时，系统生成此告警。

其它值是指ifOperStatus变量所包含的取值。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable standard linkup |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable standard linkup |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) | InterfaceIndex | Integer32 (1..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 (ifAdminStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 (ifOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) unknown(4) dormant(5) notPresent(6) lowerLayerDown(7) |

【处理建议】

无需处理。